Nội dung câu hỏi

Bộ Vi xử lý là? A. Một vi mạch số B. Một vi mạch tương tự C. Một hệ thống các vi mạch số D. Một hệ thống các vi mạch tương tự

Hệ thống Vi xử lý bao gồm bao nhiêu khối chức năng chính? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Trong bảng mã ASCII một kí tự được mã hóa bằng mấy bít? A. 5 bít B. 6 bít C. 7 bít D. 8 bít

Chuyển số 16(H) sang hệ nhị phân: A. 0010110(B) B. 0001011(B) C. 0011010(B) D. 0010111(B)

BIOS được các nhà sản xuất nạp vào: A. ROM B. RAM C. Ổ đĩa cứng D. Ổ đĩa khởi động

Mã ASCII của các kí tự thường (từ a đến z)và của các ký tự hoa (từ A đến Z) cách nhau: A. 20 đơn vị B. 10 đơn vị C. 32 đơn vị D. 16 đơn vị

Khi khởi động, vi xử lý sẽ đọc dữ liệu ở đâu trước tiên: A. Ổ đĩa cứng B. Đĩa khởi động C. ROM D. RAM

Khái niệm về phần cứng của máy tính: A. Là toàn bộ các thiết bị điện tử, cơ khí cấu thành nên máy tinh B. Là CPU, Main, RAM, các ổ đĩa và các thiết bị ngoai vi C. Là toàn bộ các thiết bị điện, điện tử cấu thành nên máy tinh D. Là các bộ phận hữu hình cấu thành nên máy tính

Cấp nào của bộ nhớ có dung lượng lớn nhất: A. Cấp 1, bộ nhớ ROM B. Cấp 2, bộ nhớ RAM C. Câp 3, các ổ đĩa ngoài D. Cấp 4, bộ nhớ mạng

Số lần ghi của ROM là: A. 1 lần B. Vài trăm lần C. Vài nghìn lần D. Tùy loại ROM

Thực hiện phép cộng sau: 16(D)+ 20(H) A. 41(D) B. 30(H) C. 32(D) D. 30(D)

Thực hiện phép cộng sau: 16(D)+ 30(H) A. 41(D) B. 30(H) C. 40(H) D. 30(D)

Một bộ vi xử lý có thể được coi là: A. Một vi mạch tích hợp cỡ lớn B. Một máy tính điện tử cỡ nhỏ C. Một bộ điều khiển số học D. Một bộ xử lý số học

Khái niệm về Main máy tính có thể được hiểu là: A. Một bảng mạch điện tử cỡ lớn B. Một bảng mạch chính trên đó tích hợp các khối phối hợp vào/ra C. Một bảng mạch chính trên đó tích hợp các BUS của máy tính D. Tất cả các đáp án trên

Thực hiện các phép tính sau: 23E(H)+ BFD(H) A. 3EB(H) B. 3HE(H) C. E3B(H) D. 4FD(H)

Thực hiện phép tính sau: 7A(H) + 3F(H) = A. B9(H) B. A8(H) C. B7(H) D. 9F9(H)

Kết quả của phép tính: 2A(H)+51(H) là: A. 7B(H) B. 8B(H) C. 70(H) D. 7D(H)

Cần bao hiêu byte để tạo thành 1 Word 32 bit: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Giá trị 22H chuyển sang hệ nhị phân là: A. 100010(B) B. 100011B C. 110010B D. 110001B

Giá trị 32D chuyển sang hệ nhị phân là: A. 100000B B. 101000B C. 10110B D. 110000B

Hãy thực hiện phép tính sau theo hệ nhị phân và chọn kết quả đúng: 1101 + 1001 A. 10110 B. 11010 C. 10010 D. 10011

Tìm đáp án đúng cho dạng chuyển đổi của 59D sang dạng BCD: A. 0101 1001 B. 1101 1010 C. 1010 1001 D. 1100 110

Tìm đáp án đúng cho phép chuyển đổi số 59D sang dạng nhị phân: A. 111011 B. 110011 C. 101101 D. 110110

Tìm đáp án đúng cho phép chuyển đổi 11,25D sang hệ nhị phân: A. 1011,01B B. 1011,11B C. 1101,01B D. 1010,01B

Tìm đáp án đúng cho phép toán sau: 24F60 + 634A A. 2B2AA B. 2B2BA C. A2AAB D. 2A2AA

Tìm đáp án đúng cho phép cộng sau: 24F60 + FFFF A. 34F5F B. 35F6F C. 34FDF D. 33F5F

Tìm đáp án đúng cho phép cộng sau: 45FD0 + 002F A. 45FFF B. 45FDF C. 45FCF D. 45EFF

Tìm kết quả đúng cho phép chuyển đổi 64D sang dạng BCD: A. 0110 0100 B. 1110 0100 C. 1000 0100 D. 0100 0100

Tìm kết quả đúng cho phép cộng sau: 9CH + 64H A. 100H B. 111H C. 110H D. 101H

Tìm kết quả đúng cho phép toán sau: 11011b - 10110b A. 101b B. 100b C. 111b D. 011b

Tìm kết quả đúng cho phép toán sau: 57FDh+136Bh A. 6B69h B. 6A69h C. 6B59h D. 6B79h

Tìm kết quả đúng của phép chuyển đổi sau: 72,125D sang hệ nhị phân: A. 1001000,001 B. 1001000,010 C. 1000100,001 D. 1001000,011

Hệ thập phân dùng bao nhiêu chữ số để biểu diễn giá trị: A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

Hệ thập phân là hệ đếm có cơ số là: A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

Đôi khi người ta viết thêm chữ cái nào sau đây ở cuối để chỉ rằng một số là số hệ 10: A. A B. B C. C D. D

Hệ nhị phân dùng bao nhiêu chữ số để biểu diễn giá trị số: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Hệ nhị phân là hệ đếm có cơ số là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Số hệ nhị phân có thêm chữ cái gì ở cuối để phân biệt? A. A B. H C. D D. B

Một byte = bao nhiêu bit? A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

Một word = bao nhiêu bit? A. 8 B. 16 C. 20 D. 32

Một double word = bao nhiêu bit? A. 8 B. 16 C. 20 D. 32

Đổi số 175D sang hệ 2: A. 10101111B B. 10001101B C. 10001011B D. 10101011B

Số 560 ở hệ 10 nếu được biểu diễn theo kiểu số BCD sẽ là: A. 0101.0110.0000BCD B. 0101.0110.0010BCD C. 0101.0000.0110BCD D. 0101.0110.0110BCD

Hệ mười sáu dùng bao nhiêu chữ số và bao nhiêu chữ cái để biểu diễn một số? A. 10 chữ số và 6 chữ cái B. 9 chữ số và 6 chữ cái C. 8 chữ số và 6 chữ cái D. 9 chữ số và 5 chữ cái

Hệ mười sáu có cơ số là: A. 6 B. 16 C. 26 D. 10

Người ta viết thêm chữ cái gì ở cuối để chỉ rằng một số là số hệ 16: A. A B. B C. D D. H

Mã hóa số hệ 2 sau đây: 1111.1110.0101.0001B dùng các chữ số hệ 16: A. FE51H B. FD51H C. FE41H D. F451H

Mã hóa số hệ 2 sau đây dùng các chữ số hệ 16: 1011 1001 1111B A. B9FH B. B8FH C. A9FH D. B10F

Trong vi xử lý 8086, cặp thanh ghi nào quản lý hoạt động của STACK? A. SS : SP B. CS : IP C. BS : SP D. DS : SI

Chức năng của khối ALU trong cấu trúc vi xử lý 8086 là: Thực hiện các phép toán số học và Logic A. Thực hiện việc đếm lệnh B. Thực hiện giải mã lệnh C. Là cấu trúc nhớ trong quá trình giải mã lệnh D. Cả ba đáp án trên

Thanh ghi nào dưới đây được mặc định giữ số đếm trong các lệnh lặp? A. AX B. BX C. CX D. DX

Thanh ghi nào dưới đây thường giữ kết quả trong các phép nhân chia 16bít? A. AX và CX B. AX và BP C. AX và DX D. AX và SI

Quá trình xử lý lệnh của 1 vi xử lý được thực hiện thông qua các quá trình tuần tự: A. Giải mã lệnh, xử lý lệnh và đọc lệnh B. Đọc lệnh, giải mã lệnh và xử lý lệnh C. Đọc, xử lý và giải mã lệnh D. Ghi mã lệnh và đọc lệnh

Trong vi xử lý 8086. Cặp thanh ghi CS : IP thực hiện nhiệm vụ: A. Chứa địa chỉ đầy đủ của lệnh tiếp theo sẽ được thực hiện. B. Trỏ tới ô nhớ trong đoạn dữ liệu C. Trỏ tới ô nhớ trong đoạn mã lệnh D. Cả a và c

Chức năng của khối CU (Control Unit nằm trong EU – Execute Unit) trong vi xử lý 8086 là: A. Thực hiện điều khiển đọc lệnh và dữ liệu B. Giải mã lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ và phát ra tín hiệu đ/kh thực hiện lệnh C. Thực hiện các phép tính LOGIC D. Thực hiện các phép tính Số Học

Chức năng của khối A.L.U trong cấu trúc vi xử lý 8086 là : A. Thực hiện phép tính LOGIC và Toán Học B. Thực hiện việc giải mã lệnh C. Thực hiện việc đếm lệnh D. Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong qua trình giải mã lệnh

Trong vi xử lý 8086, IP làm nhiệm vụ gì ? A. Chứa địa chỉ offset của dữ liệu tiếp theo sẽ được xử lý nằm trong đoạn dữ liệu. B. Chứa địa chỉ offset của dữ liệu tiếp theo sẽ được xử lý nằm trong đoạn dữ liệu phụ. C. Chứa địa chỉ offset của dữ liệu tiếp theo sẽ được xử lý nằm trong đoạn ngăn xếp. D. Chứa địa chỉ offset của lệnh tiếp theo sẽ được thực hiện nằm trong đoạn mã lệnh.

Để truy cập bộ nhớ, CPU cung cấp địa chỉ gì cho bộ nhớ ? A. Logic B. Vật lý C. Offset D. Segment

Để xác định địa chỉ vật lý 20bít của 1 ô nhớ nào đó trong 1 đoạn bất kỳ thì 8086 phải dùng đến mấy thanh ghi 16bít? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Hàm nào dưới đây cho phép hiện 1 ký tự ra màn hình tại vị trí con trỏ? A. 01h B. 02h C. 03h D. 04h

Đoạn nhớ trong thanh ghi đoạn có dung lượng tối đa là? A. 16Kbyte B. 32Kbyte C. 64Kbyte D. 128Kbyte

Thanh ghi cờ (16bít) được sử dụng mấy bít để làm cờ? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Kích thước 8bit là kích thước của thanh ghi nào dưới đây? A. DX B. DI C. DL D. DS

Kích thước của các thanh ghi Con trỏ và Chỉ số là? A. 16 bit B. 32bit C. 8 bit D. 32 bit chia đôi thành 16 bit

Kích thước 16 bit là kích thước của thanh ghi nào dưới đây? A. AX B. AH C. AL D. AB

Thanh ghi (Registers) là ....... trong CPU. A. Một vùng nhớ B. Một bộ nhớ C. Một thanh nhớ D. Một đoạn nhớ

Thanh ghi cờ (16bít) có bao nhiêu cờ trạng thái ? A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

Thanh ghi cờ (16bít) có bao nhiêu cờ điều khiển ? A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

Sau khi thực hiện lệnh: XOR AX,AX thì cờ nào được tác động trong các cờ dưới đây ? A. CF B. AF C. PF D. ZF

Lệnh NEG có chức năng: A. Đổi dấu toán hạng nguồn B. Bù 2 C. Bù 1 rồi cộng thêm 1 vào cuối cùng D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Các yếu tố để lựa chọn bộ Vi xử lý bao gồm: A. Tốc độ B. Độ lớn BUS dữ liệu C. Độ lớn BUS dữ liệu D. Cả 3 đáp án trên

Sau lệnh LOOP, các giá trị nào dưới đây có thể bị thay đổi? A. CX và ZF B. BX và ZF C. CX và CF D. DX va CF

Dạng địa chỉ sau: DS:IP được gọi là địa chỉ? A. Logic B. Vật lý C. Ngăn xếp D. Đoạn ngăn xếp

Khái niệm về BUS dữ liệu của máy tính: A. Là tập các đường vật lý cho phép vận chuyển tín hiệu mang dữ liệu (Data) giữa các thành phần của máy tính. B. Là tập các đường logic cho phép vận chuyển tín hiệu mang dữ lieu (Data) giữa các thành phần của máy tính. C. Là tập số các đường mạch in có trong main board liên kết giữa CPU và bộ nhớ. D. Là số các đường mạch in có trong main board

Khối nào trong sơ đồ khối cấu trúc của 8086 có chức năng đọc mã lệnh: A. ALU B. BIU C. EU D. EU &BIU

Pipeline là kỹ thuật gì? A. Kỹ thuật xử lý xen kẽ liên tục các dòng lệnh. B. Là một cải tiến của Intel nhằm tăng tốc độ nạp lệnh C. Là một cải tiến của Intel nhằm tăng khả năng lưu trữ trung gian các lệnh sau khi xử lý D. Không có ý nào đúng

Trong bộ vi xử lý 8086, bộ đệm lệnh làm nhiệm vụ: A. Đưa địa chỉ ra bus và trao đổi dữ liệu với BUS B. Làm tăng tốc độ xử lý thông tin của CPU C. Thực hiện lệnh D. Giải mã lệnh

Trong bộ vi xử lý 8086 các thanh ghi nào sau đây là các thanh ghi đa năng: A. Al, Bl, Cl, Dl B. AX, BX, CX, DX C. A, B, C, D D. SS, SP

Trong bộ vi xử lý 8086, các thanh ghi con trỏ và chỉ số: A. Chứa địa chỉ đầu của các đoạn nhớ trong bộ nhớ B. Thường chứa địa chỉ lệch của các ô nhớ trong đoạn nhớ C. Phản ánh trạng thái của CPU D. Được sử dụng nhiều trong các phép toán số học

Trong bộ vi xử lý 8086 các thanh ghi nào sau đây là phần thấp của các thanh ghi đa năng: A. Al, Bl, Cl, Dl B. AX, BX, CX, DX C. A, B, C, D D. SS, SP

Trong bộ vi xử lý 8086 các thanh ghi nào sau đây là các thanh ghi 8 bit: A. Al, Bl, Cl, Dl B. AX, BX, CX, DX C. A, B, C, D D. SS, SP

Trong bộ vi xử lý 8086 các thanh ghi nào sau đây là các thanh ghi đoạn: A. Al, Bl, Cl, Dl B. AX, BX, CX, DX C. CS, DS, ES, SS D. BP, SP

Trong bộ vi xử lý 8086 các thanh ghi đoạn là các thanh ghi bao nhiêu bit: A. 8 bit B. 16 bit C. 32 bit D. 64 bit

Trong bộ vi xử lý 8086 thanh ghi đa năng AX là các thanh ghi có thể tự tách thành 2 thanh ghi nào sau đây: A. AH, AL B. AX, AH C. A, B D. AC, AD

Có thể lưu 1 từ (16 bit) dữ liệu trong: A. AL B. BL C. DX D. DL

Trong bộ vi xử lý 8086/8088 các thanh ghi đoạn CS, DS, ES, SS: A. Chứa địa chỉ đầu của các đoạn nhớ trong bộ nhớ B. Chứa địa chỉ lệch của các ô nhớ C. Phản ánh trạng thái của CPU D. Được sử dụng nhiều trong các phép toán số học

8086/8088 được cung cấp xung đồng hồ từ: A. Nguồn đồng hồ bên ngoài B. Từ bộ vi xử lý khác C. Từ bên trong vì 8086 có bộ tạo dao động D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Tín hiệu trên BUS dữ liệu của máy tính thế hệ 8086 là: A. Tín hiệu số B. Tín hiệu số tốc độ cao C. Tín hiệu số tương thích mức TTL D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Vi xử lý 8086 có thể quản lý được: A. 1KB bộ nhớ thực B. 1MB bộ nhớ thực C. 23KB bộ nhớ thực D. 64 MB bộ nhớ thực

Trong bộ vi xử lý 8086 các thanh ghi đa năng AX, BX, CX, DX: A. Chứa địa chỉ đầu của các đoạn nhớ trong bộ nhớ B. Chứa địa chỉ lệch của các ô nhớ C. Phản ánh trạng thái của CPU D. Được sử dụng nhiều trong các phép toán số học

Làm thế nào để tách riêng BUS địa chỉ: A. Dùng tín hiệu ALE B. Dùng tín hiệu /DEN C. Dùng các vi mạch chốt D. Kết hợp cả 2 ý A & C

CPU chỉ ra hiện tượng tràn có dấu bằng cách thiết lâp cờ nào sau đây: A. CF B. OF C. PF D. ZF

SEGMENT : OFFSET của 1 bộ nhớ được quan niệm là: A. Địa chỉ 1 đoạn ô nhớ B. Địa chỉ vật lý của 1 ô nhớ C. Địa chỉ LOGIC của 1 ô nhớ D. Địa chỉ lệch trong đoạn chứa ô nhớ

Bộ đệm lệnh của 8086 có bao nhiêu byte: A. 4 byte B. 6 byte C. 8 byte D. 16 byte

Khái niệm về BUS điều khiển của máy tính là: A. Là tập các đường vật lý cho phép vận chuyển tín hiệu điều khiển và trạng thái giữa các thành phần của máy tính. B. Là tập các đường logic cho phép vận chuyển tín hiệu điều khiển và trạng thái giữa các thành phần của máy tính. C. Là các đường mạch in có trên mainboard liên kết CPU và các thành phần khác của máy tính. D. Là tập các đường vật lý cho phép vận chuyển tín hiệu điều khiển các thành phần của máy tính

Bộ vi xử lý là nơi: A. Chứa mã lệnh B. Thực hiện lệnh C. Giải mã lệnh D. Giải mã và thực hiện lệnh

Cho giá trị của thanh ghi đoạn CS= 2800H, vị trí của đoạn CS trong bảng bộ nhớ là: A. 28000H- 37000H B. 28000H- 37FFFH C. 2800H- 37FFH D. 2800H- 370FFH

Cho giá trị của thanh ghi đoạn DS= E000H, vị trí của đoạn DS trong bảng bộ nhớ là: A. E0000H - EFFFFH B. E000H - EFFFH C. E0000H - E0FFFH D. E0000H - EF000H

Cho giá trị của thanh ghi SS = 2900H, vị trí đoạn SS trong bảng bộ nhớ là: A. 29000H- 38FFFH B. 29000H- 39FFFH C. 2900H- 39FFFH D. 29000- 37FFFH

Cho giá trị của thanh ghi đoạn ES = 1000H, vị trí đoạn ES trong bảng bộ nhớ là: A. 10000H- 1FFFFH B. 1000H- 1FFFH C. 1000H- FFFFH D. 10000H- 2FFFFH

Để chỉ địa chỉ logic 1000H trong đoạn mã, người ta dùng kí hiệu nào: A. CS:1000h B. CS - 1000h C. DS:1000h D. CS:[1000h]

Lệnh: MOV [2000H],AX A. Sẽ đưa nội dung chứa trong AX vào 2 ô nhớ liên tiếp DS:2000h và DS:2001h B. Sẽ đưa nội dung chứa trong AX vào ô nhớ DS:2000h C. Sẽ đưa nội dung chứa trong AX vào ô nhớ DS:2001h D. Sẽ đưa nội dung chứa trong AX vào 2 ô nhớ liên tiếp DS:2001h và DS: 2001h

Lệnh: Mov AX,[BP+10] A. Thực hiện định địa chỉ tức thời B. Thực hiện định địa chỉ có nền C. Thực hiện định địa chi gián tiếp D. Thực hiện định địa chỉ co nền và có chỉ số

Lệnh: MOV AH,[BP+SI] A. Thực hiện định địa chỉ tức thời B. Thực hiện định địa chỉ gián tiếp C. Thực hiện định địa chỉ có nền D. Thực hiện định địa chỉ có nền và có chỉ số

Câu lệnh sau: MOV AL,DL Nằm trong phép định địa chỉ: A. Thanh ghi B. Tức thời C. Gián tiếp thanh ghi D. Trực tiếp

Câu lệnh sau: ADD AL,100 Nằm trong chế độ định địa chỉ: A. Thanh ghi B. Tức thì C. Gián tiếp D. Tương đối cơ sở

Câu lệnh: MOV AL,[BX] Nằm trong chế độ định địa chỉ: A. Gián tiếp thanh ghi B. Trực tiếp thanh ghi C. Thanh ghi D. Tương đối chỉ số

Cho CS = 1111h và IP = ABCDh; địa chỉ vùng thấp sẽ là: A. 11110h B. 1111h C. ABCDh D. 1ABCDh

Trong vi xử lý 8086, BUS địa chỉ có độ rộng là: A. 8 bit B. 16 bit C. 20 bit D. 32 bit

Tín hiệu RD/WR trong BUS điều khiển của CPU có chức năng: A. Điều khiển việc ghi mã dữ liệu B. Điều khiển việc đọc/ghi dữ liệu C. Điều khiển việc đếm lệnh D. Điều khiển việc treo CPU

Tính địa chỉ vật lý của 1 ô nhớ nếu biết địa chỉ LOGIC của nó là 3ACF:1000 A. 3BCF0 B. 3BDF0 C. 3BCEF0 D. 3DCF0

Loại BUS nào làm nhiệm vụ điều khiển các tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa các CHIP vi xử lý và bộ nhớ? A. BUS địa chỉ B. BUS điều khiển C. BUS dữ liệu D. BUS dữ liệu & địa chỉ

Tính địa chỉ vật lý của 1 ô nhớ nếu biết địa chỉ LOGIC của nó là 3ACF:1000 A. 3BCF0 B. 3BCEF0 C. 3CDF0 D. 3DCF0

Khối ALU trong bộ VXL làm nhiệm vụ gì? A. Thực hiện phép tính LOGIC và Toán Học B. Thực hiện phép tính LOGIC và Toán Học C. Thực hiện phép tính LOGIC và Toán Học D. Thực hiện phép tính LOGIC và Toán Học

BUS dữ liệu của Vi xử lý 8086 có bao nhiêu đường dữ liệu? A. 12 B. 14 C. 16 D. 18

Sơ đồ trên là: A. Sơ đồ khối cấu trúc của bộ Vi xử lý 8088/8086 B. Sơ đồ khối cấu trúc của một máy tính C. Sơ đố khối của một bộ Vi xử lý D. Sơ đố khối của một bộ Vi xử lý

Thanh ghi DX là thanh ghi: A. Đa năng B. Đoạn C. Địa chỉ D. Dữ liệu

Thanh ghi DS là thanh ghi: A. Đoạn mã B. Đoạn dữ liệu C. Đoạn ngăn xêp D. Đoạn dữ liệu phụ

Thanh ghi SS là thanh ghi: A. Đoạn mã B. Đoạn dữ liệu C. Đoạn ngăn xếp D. Đoạn dữ liệu phụ

Thanh ghi CS là thanh ghi: A. Đoạn mã B. Đoạn dữ liệu C. Đoạn ngăn xêp D. Đoạn dữ liệu phụ

Thanh ghi ES là thanh ghi: A. Đoạn mã B. Đoạn dữ liệu C. Đoạn ngăn xêp D. Đoạn dữ liệu phụ

Thứ tự các thành phần trong một dòng lệnh của ASM (Assembly) từ trái qua phải sẽ là? A. Nhãn, toán hạng, lệnh, chú thích B. Nhãn, chú thích, toán hạng, lệnh C. Nhãn, chú thích, lệnh, toán hạng D. Nhãn, lệnh, toán hạng, chú thích

Kết quả của phép tính sau được lưu vào thanh ghi nào dưới đây? Mov AX,43678 Mov BX,230 Div BX A. DX và AX B. BX và AX C. AX và BX D. AL và BL

Kết quả của phép tính sau được lưu vào thanh ghi nào dưới đây? Mov AX,30 Mov BL,3 Mul BL A. AX B. BX C. AL D. BL

Kết quả của phép tính sau được lưu vào thanh ghi nào dưới đây Mov AX,30 Mov BL,3 Div BL A. AX B. BX C. AL D. BL

Lệnh RET trong ASM cho phép: A. Trở về chương trình đã gọi nó B. Kết thúc chương trình chính C. Gọi một chương trình con mới D. Cả ba đáp án đều sai

Sau lệnh LOOP, các giá trị nào dưới đây có thể bị thay đổi? A. BX và CF B. BX và ZF C. CX và CF D. CX và ZF

Giả sử: AX=10; BX=20; CX=30; DX=40; Nếu thực hiện các lệnh sau: Push AX; Push BX; Push CX; Push DX Add DX,AX ; Add DX,BX; Add DX,CX Pop AX; Pop BX; Pop CX; Pop DX Thì kết quả đúng sẽ là: A. AX=10; BX=20; CX=30; DX=40 B. AX=100; BX=20; CX=30; DX=40 C. AX=10; BX=20; CX=30; DX=100 D. AX=40; BX=30; CX=20; DX=10

Cho biết kết quả đúng sau khi thực hiện đoạn lệnh sau: Mov AH,02 Mov AL,03 Xchg AH,AL A. AH=AL=02 B. AH=AL=03 C. AH=02; AL=03 D. AH=03; AL=02

Lệnh Tlink kèm theo tham số /t để dịch ra Files? A. .EXE B. .COM C. .HEX D. .BIN

Trong ngôn ngữ lập trình Assembler, nhãn nào (do người dùng đặt) sau đây là hợp lệ: A. @2000 B. 2000$ C. @. 2000 D. AX 2000

Kết quả của 2 số thập phân 200 và 3 được chứa trong thanh ghi nào? A. AH B. AL C. AX D. AB

Đoạn chương trình sau cho phép làm gì: INT 21H Mov AH,2 Mov DL,AL Int 21H A. Cho phép nhập một kí tự từ bàn phím B. Cho phép nhập một kí tự từ bàn phím và hiển thị chúng ở đầu dòng tiếp theo C. Cho phép nhập một kí tự từ bàn phím và hiển thị ở cạnh kí tự vừa nhập D. Cho phép nhập một kí tự từ bàn phím và hiển thị chúng

Lệnh thực hiện chuyển nội dung chuyển 2 ô nhớ liên tiếp có địa chỉ DS:1234h và DS:1234h+1 và thanh ghi AX là lệnh nào sau đây: A. MOV AX,[1234h] B. MOV AL,[1234h] C. MOV AX,[1235h] D. MOV AL,[1234h]

Cho đoạn chương trình sau: MOV AX,1000h MOV CS,AX Sau khi thực hiện 2 lệnh này, giá trị của thanh ghi CS sẽ là: A. 1000h B. 1000 C. 1001h D. 9000

Các kiểu kích thước bộ nhớ cho chương trình hợp ngữ từ nhỏ tới lớn lần lượt được sắp xếp là: A. Tiny, Small, Medium, Compact, Large, Huge B. Tiny, Small,Compac, Medium, Large, Huge C. Tiny, Small, Medium, Large, Huge D. Tiny, Small, Compact, Large, Huge

Lệnh: PUSH AX A. Cất nội dung AX vào ngăn xếp tại: [SS: SP-1] và [SS: SP-2] B. Cất nội dung AX vào ngăn xếp tại: [SS: SP] C. Cất nội dung AX vào ngăn xếp tại: [SS: SP-1] D. Cất nội dung AX vào ngăn xếp tại: [SS: SP-1]

Chức năng của lệnh: MOV AL,15H A. Nạp dữ liệu 15H vào thanh ghi AL B. Nạp dữ liệu 15H vào phần thấp của thanh ghi AX C. Hoán đổi dữ liệu giữa 15H và AL D. Các câu A, B đúng

Cho đoạn chương trình sau: Mov BX,0F0h SUB BX 50h Kết quả ở BX: A. BX= 0F0h- 50h = 0A0h B. BX= 50h C. BX= 11h D. BX= 0A5h

Lệnh: Mov [5307h],CX A. Chuyển nội dung của CX vào ô nhớ có địa chỉ DS:5307h B. Chuyển nội dung của CX vào 2 ô nhớ có địa chỉ liên tiếp là DS:5307h và DS:5308h C. Chuyển nội dung của CX vào 2 ô nhớ có địa chỉ liên tiếp là DS:5306h và DS:5307h D. Chuyển nội dung của CX vào ô nhớ có địa chỉ 5307h

Lệnh: MOV [DI],AX A. Chuyển nội dung của thanh ghi AX vào 2 ô nhớ có địa chỉ liên tiếp là DS: DI và DS: DI+ 1 B. Chuyển nội dung của thanh ghi AX vào ô nhớ có địa chỉ là DI C. Chuyển nội dung của thanh ghi AX vào ô nhớ có địa chỉ là DS:DI D. Chuyển nội dung của thanh ghi AX vào 2 ô nhớ có địa chỉ liên tiếp là DS: DI và DS: DI- 1

Lệnh: MOV AX,[SI] + 10 Có chức năng: A. Chuyển nội dung 2 ô nhớ liên tiếp có địa chỉ DS: SI + 10 và DS: SI +11 vào AX B. Chuyển nội dungô nhớ có địa chỉ DS: SI + 10 vào AX C. Chuyển nội dung 2 ô nhớ liên tiếp có địa chỉ DS: SI + 10 và DS: SI + 9 vào AX D. Chuyển nội dung AX vào 2 ô nhớ liên tiếp có địa chỉ DS: SI + 10 và DS: SI +11

Tìm giá trị của AH sau đoạn chương trình sau: MOV AH,75H AD AH,0EH A. 7DH B. 83H C. 83D D. 10000011B

Dữ liệu cho chương trình trong ngôn ngữ lập trình Hợp ngữ gồm: A. Các số hệ 2, hệ 10, hệ 16; các kí tự, chuỗi kí tự B. Các số hệ 2, hệ 10, hệ 16; các kí tự C. Các số các kí tự, chuỗi kí tự D. Các số hệ 2,, hệ 16; các kí tự, chuỗi kí tự

Lệnh: .Stack 100H A. Khai báo Stack có kích thước tối đa = 256 bytes B. Khai báo Stack có kích thước tối thiểu = 256 bytes C. Khai báo Stack có kích thước tối đa = 100 bytes D. Khai báo Stack có kích thước = 256 bytes

Sơ đồ giải thuật sau biểu diễn cho cấu trúc lập trình nào: A. Cấu trúc IF ... THEN B. Cấu trúc tuần tự C. Cấu trúc DO ... WHILE D. Cấu trúc CASE

Đoạn chương trình sau cho phép thực hiện điều gì: MOV CX,10 L: MOV AH,1 INT 21H AND AX,0FH PUSH AX LOOP L A. Nhập vào 10 kí tự từ bàn phím B. Nhập vào 10 kí tự từ bàn phím và cất chúng vào ngăn xếp C. Nhập vào 10 số tự nhiên từ bàn phím D. Nhập vào 10 số tự nhiên 1 chữ số và cất chúng vào ngăn xếp

Ngắt cứng từ bên ngoài được CPU nhận biết qua: A. Chân INTA B. Chân RESET C. Bus dữ liệu D. Chân INTR

Nội dung của thanh ghi nào sẽ cất vào ngăn xếp khi yêu cầu ngắt được đáp ứng: A. SS B. SP C. CS D. CS và IP

Mục đích của hoạt động ngắt là gì: A. Tăng hiệu quả làm việc của CPU B. Gián đoạn chương trình chính C. Chuyển tới chương trình con phục vụ ngắt làm một việc nào đó D. Tất cả các phương án trên đều sai

Đoạn chương trình sau đây gây ra ngắt gì? XOR AL,AL Mov AL,BL Mov AL,8 Div BL A. Ngắt do phép chia cho 0 B. Ngắt mềm C. Ngắt do tràn D. Không xảy ra ngắt

Làm thế nào để tách riêng BUS địa chỉ: A. Dùng tín hiệu ALE B. Dùng tín hiệu /DEN C. Dùng các vi mạch chốt D. Kết hợp cả 2 ý A & C

Một μP có tất cả 16 đường địa chỉ, nó có thể xử lý được tất cả A. 216 địa chỉ B. 32768 địa chỉ C. 32764 địa chỉ D. Đáp án A, B đúng

Một IC nhớ có dung lượng 8KB x 8bits thì cần số đường địa chỉ là A. 13 B. 12 C. 11 D. 10

Độ dài ô nhớ của 1 vi mạch nhớ ROM là 8 bít nên khi xây dựng mạch giải mã địa chỉ cho ROM đó cần số lượng đường dữ liệu là: A. 8 đường B. 16 đường C. 18 đường D. 20 đường

Bộ nhớ bán dẫn là : A. ROM và RAM B. ROM và ổ đĩa cứng C. RAM và ổ đĩa mềm D. Đĩa CDROM

Trong máy tính số, bộ nhớ SRAM (Static RAM) coi là : A. Bộ nhớ ngoài B. Bộ nhớ bán dẫn động C. Bộ nhớ bán dẫn tĩnh D. Bộ nhớ CACHE của máy tính số

SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) có nghĩa là : A. RAM vừa tĩnh ,vừa động B. RAM động có tốc độ chạy đồng bộ với BUS hệ thống C. RAM động D. RAM tĩnh

Trong máy tính số, bộ nhớ DRAM được coi là : A. Bộ nhớ CACHE của máy tính số B. Bộ nhớ bán dẫn tĩnh C. Bộ nhớ ngoài D. Bộ nhớ bán dẫn động

Loại BUS nào làm nhiệm vụ điều khiển các tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa các CHIP vi xử lý và bộ nhớ? A. BUS địa chỉ B. BUS điều khiển C. BUS dữ liệu D. BUS data

Ngắt trong vi xử lý 8086 chia ra thành: A. Nhóm các ngắt cứng, Nhóm các ngắt mềm và nhóm các hiện tượng ngoại lệ. B. Nhóm các ngắt che được, Nhóm các ngắt mềm và nhóm các hiện tượng ngoại lệ. C. Nhóm các ngắt cứng, Nhóm các ngắt không che được và nhóm các hiện tượng ngoại lệ. D. Nhóm các ngắt cứng, Nhóm các ngắt mềm và nhóm các ngắt che được

Cơ chế xử lý ngắt của 8086 khi có yêu cầu ngắt: A. Tạm ngừng công việc. - Cất ngữ cảnh (lưu trạng thái các thanh ghi) - Thực hiện chương trình con phục vụ ngắt - Khôi phục lại ngữ cảnh, tiếp tục chương trình bị ngắt B. Tạm ngừng công việc. - Cất ngữ cảnh (lưu trạng thái các thanh ghi) - Thực hiện chương trình con phục vụ ngắt C. Tạm ngừng công việc. - Thực hiện chương trình con phục vụ ngắt - Khôi phục lại ngữ cảnh, tiếp tục chương trình bị ngắt D. Tạm ngừng công việc. - Cất ngữ cảnh (lưu trạng thái các thanh ghi) - Thực hiện chương trình con phục vụ ngắt - Khôi phục lại ngữ cảnh

Đặc điểm của phương pháp trao đổi tin DMA A. Bộ vi xử lý ở trạng thái trở kháng cao B. Bộ vi xử lý bị treo trong khoảng thời gian trao đổi C. Quyền điều khiển BUS không thuộc về vi xử lý D. Bộ vi xử lý bị treo

Hình vẽ trên là: A. Mạch giải mã đơn giản dùng cổng NAND B. Mạch giải mã dùng cổng logic C. Mạch giải mã đơn giản dùng các loại mạch cổng D. Các đáp án trên đều sai

Hình vẽ trên là: A. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng 74LS139 B. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng 74LS138 C. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng IC giải mã có sẵn D. Cả ba đáp án trên

Hình vẽ trên là: A. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng 74LS139 B. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng 74LS138 C. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng IC giải mã có sẵn D. Cả ba đáp án trên

Sơ đồ trên là: A. Sơ đồ phối ghép Vi xử lý 8086 với PPI 8255A B. Sơ đồ phối ghép Vi xử lý 8086 với thiết bị ngoài C. Sơ đồ phối ghép Vi xử lý 8086 với bộ nhớ D. Sơ đồ phối ghép Vi xử lý 8086 với PPI 8255A bộ nhớ

Thuật ngữ vào ra dữ liệu bằng DMA (Direct Memmory Access) là: A. Thuật ngữ chỉ việc trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi bằng cách thâm nhập trực tiếp vào bộ nhớ B. Thuật ngữ chỉ việc trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi bằng cách thâm nhập gián tiếp vào bộ nhớ C. Thuật ngữ chỉ việc trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi bằng cách: dữ liệu đươc chuyển từ bộ nhớ qua bộ vi xử lý rồi từ đó ghi vào thiết bị ngoại vi hoặc dữ liệu từ thiết bị ngoại vi được đọc vào bộ vi xử lý rồi từ đó chuyển vào bộ nhớ. D. Cả ba đáp án trên

Chip 8051 có bao nhiêu đường vào/ra hai hướng: A. 22 đường vào/ra hai hướng B. 32 đường vào/ra hai hướng C. 42 đường vào/ra hai hướng D. 52 đường vào/ra hai hướng

Chip 8051 có bao nhiêu cổng 8 bit: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

Chip 8051 có bao nhiêu bộ đếm/định thời 16 bit: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Chip 8051 có CPU bao nhiêu bit: A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

Chip 8051 có bao nhiêu vị trí nhớ được định địa chỉ, mỗi vị trí một bit: A. 210 B. 220 C. 230 D. 240

Chip 8051 có bao nhiêu nguồn ngắt: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Chip 8051 có bao nhiêu chân: A. 20 B. 40 C. 60 D. 80

Phát biểu nào sau dây là sai: “Port P0 của chip 8051: - Gồm các chân từ 1 đến 8, chỉ làm nhiệm vụ của một cổng xuất/nhập Bao gồm các chân từ 32 đến 39

Phát biểu nào sau dây là đúng: “Port P1 của chip 8051: - Gồm các chân từ 1 đến 8, chỉ làm nhiệm vụ của một cổng xuất/nhập

Phát biểu nào sau dây là đúng: “Port P2 của chip 8051: - Gồm các chân từ 21 đến 28, có hai công dụng: hoạc làm nhệm vụ xuất/nhập hoạc là byte địa chỉ cao của bus địa chỉ 16 bit cho các thiết kế có bộ nhớ chương trình ngoài hoạc bộ nhớ dữ liệu ngoài

Phát biểu nào sau dây là đúng: “Port P3 của chip 8051: - P3 gồm các chân từ 10 đến 17, có hai công dụng: hoạc dùng làm cổng xuất/nhập hoạc dùng cho truyền thông nối tiếp và các tín hiệu điều khiển.

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Chân /PSEN là: - Chân cho phép bộ nhớ chương trình ngoài

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Chân /PSEN: - /PSEN có mức logic 0 : Cho phép bộ nhớ chương trình ngoài

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Chân /PSEN: - /PSEN có mức logic 1: Không cho phép bộ nhớ chương trình ngoài

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Chân ALE(chân 30): Là chân cho phép chốt địa chỉ

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “ Chân cho phép chốt địa chỉ ALE(chân 30): - Dùng khi P0 được sử dụng làm bus địa chỉ/ dữ liệu đa hợp

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Chân /EA (chân 31): Là chân chọn bộ nhớ chương trình trong hay ngoài

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Chân truy xuất ngoài /EA (chân 31): - /EA nối với 5V thì dùng ROM nội

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Chân truy xuất ngoài /EA (chân 31): - / EA nối với GND thì dùng ROM ngoại

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Chân RST(chân 9) - Là chân Reset

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Chân Reset (Chân RST)(chân 9) - Dùng để thiết lập trạng thái ban đầu cho VĐK

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Chân Reset (Chân RST)(chân 9) - Để reset vi điều khiển thì phải đưa vào chân này mức logic 1

Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau dây là đúng: “Các chân XTAL1 và XTAL2 (chân 18, 19) - Dùng để ghép với thạch anh bên ngoài cấp xung nhịp cho VĐK

Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: - Tất cả các VĐK thuộc họ 8051 đều có không gian địa chỉ tách biệt cho bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu

Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng Dung lượng tối đa cho bộ nhớ chương trình ngoài là 64KB

Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: Dung lượng tối đa cho bộ nhớ dữ liệu ngoài là 64KB

Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: - Để dùng bộ nhớ chương trình ngoài thì chân /EA phải nối với GND.

Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: - Địa chỉ bộ nhớ chương trình luôn là 16 bit

Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: “RAM trong được chia thành: - Vùng các dãy thanh ghi (00H đến 1FH)