| TT | MÃ | NỘI DUNG CÂU HỎI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |
|  |  |  | Tìm đáp án đúng cho dạng chuyển đổi của 59D sang dạng BCD? A. 0101 1001 B. 111011 C. 01011001 D. 00111011 |  |  |  |  |
|  |  |  | Bộ Vi xử lý là: A. Một hệ thống các vi mạch tương tự B. Một hệ thống các vi mạch số C. Một vi mạch tương tự D. Một vi mạch số |  |  |  |  |
|  |  |  | Độ rộng của D-Bus có thể là: A. 16, 20, 24, 32 hay 64 bits B. 4, 8, 16, 32 hay 64 bits C. 8, 10, 24 bits D. 5, 8, 16, 32 bits |  |  |  |  |
|  |  |  | Trong bảng mã ASCII một kí tự được mã hóa bằng mấy bít? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Chuyển số 5143D sang hệ nhị phân? A. 1010000010111B B. 1010001010111B C. 1001000010111B D. 1010000010101B |  |  |  |  |
|  |  |  | BIOS được các nhà sản xuất nạp vào đâu? A. ROM B. RAM C. Ổ đĩa cứng D. Ổ đĩa khởi động |  |  |  |  |
|  |  |  | Mã ASCII của các kí tự thường (từ a đến z) và của các ký tự hoa (từ A đến Z) cách nhau: A. 20 đơn vị B. 10 đơn vị C. 32 đơn vị D. 16 đơn vị |  |  |  |  |
|  |  |  | Chọn phát biểu đúng? A. Thanh ghi trong khối CPU là nơi mà bộ vi xử lý có thể lưu trữ tạm thời được một byte. Kích cỡ của thanh ghi tính bằng byte. B. Khối ALU thực hiện các phép toán logic (AND, OR, XOR, NOT) và các phép toán số học (cộng, trừ, nhân, chia). C. Bus dữ liệu là các đường tín hiệu song song đi theo 1 hướng từ vi xử lý đến Bộ nhớ hoặc đến các cổng I/O. D. Tất cả các đáp án đều đúng |  |  |  |  |
|  |  |  | Khi khởi động, vi xử lý sẽ đọc dữ liệu ở đâu trước tiên? A. Ổ đĩa cứng B. Đĩa khởi động C. ROM D. RAM |  |  |  |  |
|  |  |  | Khái niệm về phần cứng của máy tính? A. Là toàn bộ các thiết bị điện tử, cơ khí cấu thành nên máy tinh B. Là CPU, Main, RAM, các ổ đĩa và các thiết bị ngoai vi C. Là toàn bộ các thiết bị điện, điện tử cấu thành nên máy tinh D. Là các bộ phận hữu hình cấu thành nên máy tính |  |  |  |  |
|  |  |  | Cấp nào của bộ nhớ có dung lượng lớn nhất? A. Cấp 1, bộ nhớ ROM B. Cấp 2, bộ nhớ RAM C. Câp 3, các ổ đĩa ngoài D. Cấp 4, bộ nhớ mạng |  |  |  |  |
|  |  |  | Một bộ vi xử lý có thể được coi là: A. Một vi mạch tích hợp cỡ lớn B. Một máy tính điện tử cỡ nhỏ C. Một bộ điều khiển số học D. Một bộ xử lý số học |  |  |  |  |
|  |  |  | Khái niệm về Main máy tính có thể được hiểu là: A. Một bảng mạch điện tử cỡ lớn B. Một bảng mạch chính trên đó tích hợp các khối phối hợp vào/ra C. Một bảng mạch chính trên đó tích hợp các BUS của máy tính D. Tất cả các đáp án đều đúng |  |  |  |  |
|  |  |  | Nếu CPU có m dây địa chỉ thì dung lượng của bộ nhớ là: A. 2m x 8 bit. B. 2m bit C. 2m byte D. Tất cả các đáp án đều đúng |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 word = bao nhiêu bit? A. 8 B. 16 C. 20 D. 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 double word = bao nhiêu bit? A. 16 B. 8 C. 20 D. 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Chọn đáp án đúng? A. 1KB = 1000 byte B. 1MB = 1024 byte = 8096 bit C. 1GB = 1024 MB = 220 KB D. 2KB = (21 + 210)byte = ((21 + 210)* 8)bit |  |  |  |  |
|  |  |  | Số hệ nhị phân có thêm chữ cái gì ở cuối để phân biệt với các hệ đếm khác? A. A B. B C. D D. H |  |  |  |  |
|  |  |  | Chọn phát biểu đúng? A. ROM chỉ ghi 1 lần ngay khi sản xuất B. ROM có thể xóa và ghi lại được 3 lần C. ROM có thể xóa và ghi lại được vài trăm lần D. Số lần ghi và xóa ROM phụ thuộc vào công nghệ chế tạo IC ROM |  |  |  |  |
|  |  |  | Trong 1 con chip vi xử lý 80286 có thành phần: A. Bộ nhớ ROM, RAM B. Khối phối ghép vào ra I/O input C. Hệ thống bus nội D. Tất cả các đáp án đều đúng |  |  |  |  |
|  |  |  | Chip Vi xử lý có 20 bit địa chỉ, nên nó có thể quản lý được bộ nhớ có dung lượng? A. 220 = 1.048.576 ô nhớ B. 1MB C. 8.388.608bit D. Tất cả các đáp án đều đúng |  |  |  |  |
|  |  |  | Chip Vi xử lý có 24 bit địa chỉ, nên nó có thể quản lý được bộ nhớ có dung lượng? A. 224 bit = 16777216 bit B. 16MB C. 224 x8 byte D. Tất cả các đáp án đều đúng |  |  |  |  |
|  |  |  | Thành phần nào không có trong CPU? A. Bộ ALU B. Thanh ghi dữ liệu, thanh ghi địa chỉ C. Bus dữ liệu, Bus điều khiển và bus địa chỉ D. Bộ giải mã lệnh |  |  |  |  |
|  |  |  | Hệ mười sáu dùng bao nhiêu chữ số và bao nhiêu chữ cái để biểu diễn một số: A. 10 chữ số và 6 chữ cái B. 9 chữ số và 6 chữ cái C. 8 chữ số và 6 chữ cái D. 9 chữ số và 5 chữ cái |  |  |  |  |
|  |  |  | Hệ mười sáu có cơ số là: A. 8 B. 10 C. 16 D. 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Người ta viết thêm chữ cái gì ở cuối để chỉ rằng một số là số hệ 16? A. A B. B C. D D. H |  |  |  |  |
|  |  |  | Số 560 ở hệ 10 nếu được biểu diễn theo kiểu số BCD sẽ là: A. 0101.0110.0000BCD B. 0101.0110.0010BCD C. 0101.0000.0110BCD D. 0101.0110.0110BCD |  |  |  |  |
|  |  |  | Cho số hệ 2 sau đây: 1111.1110.0101.0001B Hãy mã hóa bằng hệ 16? A. FE51H B. FD51H C. FE41H D. F451H |  |  |  |  |
|  |  |  | Giá trị 32D khi chuyển sang hệ nhị phân là: A. 100000b B. 100010 C. 101000b D. 110000b |  |  |  |  |
|  |  |  | Tìm đáp án đúng cho phép chuyển đổi số 59D sang dạng nhị phân? A. 111011b B. 0111011b C. 1111011b D. 110111b |  |  |  |  |
|  |  |  | Tìm đáp án đúng cho phép chuyển đổi 11,25d sang hệ nhị phân? A. 1011,01b B. 1101,01b C. 1011,1b D. 1011,001b |  |  |  |  |
|  |  |  | Tìm kết quả đúng cho phép chuyển đổi 2679D sang dạng BCD? A. 0010 0100 0111 1001 B. 0010 0110 0101 1001 C. 0010 0110 0111 1001 D. 0010 0110 0100 1001 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tìm kết quả đúng của phép chuyển đổi số 72,125D sang hệ nhị phân? A. 1001000,001 B. 1000100,001 C. 1001000,01 D. 1010010,001 |  |  |  |  |
|  |  |  | Đổi số 5373D sang hệ 2? A. 1010011111101B B. 1010011111001B C. 1010010111101B D. 1010011101101B |  |  |  |  |
|  |  |  | Giá trị 22H trong hệ hecxa khi chuyển sang hệ nhị phân là: A. 101010B B. 100010 C. 100011B D. 100010B |  |  |  |  |
|  |  |  | Giá trị 32D khi chuyển sang hệ nhị phân là: A. 100000b B. 100010 C. 101000b D. 110000b |  |  |  |  |
|  |  |  | Chuyển số hệ 2 sau đây sang số hệ 16: 1011 1001 1111B A. B9FH B. B8FH C. A9FH D. B10F |  |  |  |  |
|  |  |  | Thực hiện phép trừ hai số sau đây: 110001B -11011B = ? A. 11110B B. 10010B C. 10110B D. 10111B |  |  |  |  |
|  |  |  | Thực hiện phép nhân sau đây: 1011B x 0101B = ? A. 100111B B. 110101B C. 110111B D. 110110B |  |  |  |  |
|  |  |  | Hãy thực hiện phép tính sau theo hệ nhị phân và chọn kết quả đúng 1101 + 1001? A. 10110b B. 11010b C. 10101b D. 11010b |  |  |  |  |
|  |  |  | Tìm đáp án đúng cho phép toán sau: 24F60h + 634Ah? A. 2B4AAh B. 2B2AAh C. 2A3BBh D. 2B2BAh |  |  |  |  |
|  |  |  | Tìm đáp án đúng cho phép cộng sau: 24F60h + FFFFh? A. 34F5F B. 33F5F C. 33F4F D. 345FF |  |  |  |  |
|  |  |  | Tìm đáp án đúng cho phép cộng sau: 45FD0h + 002Fh? A. 44FFFh B. 45FDFh C. 45F2Fh D. 45FFFh |  |  |  |  |
|  |  |  | Tìm kết quả đúng cho phép toán sau: 53 - 35? A. 10010B B. 12H C. 100H D. Cả A và B đúng |  |  |  |  |
|  |  |  | Tìm kết quả đúng cho phép toán sau: 57FDh+136Bh? A. 6B69h B. 6AF9h C. 6B79h D. 6B59h |  |  |  |  |
|  |  |  | Thực hiện phép cộng sau: 16(D)+ 20(H)? A. 41(D) B. 30(H) C. 32(D) D. 30(D) |  |  |  |  |
|  |  |  | Thực hiện các phép tính sau: 23E(H)+ BFD(H) A. 3EB(H) B. 3HE(H) C. E3B(H) D. 4FD(H) |  |  |  |  |
|  |  |  | Bộ nhớ có thể lập trình và xóa bằng tia cực tím? A. PROM (Programmable ROM) B. EPROM (Erasable PROM) C. EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) D. FLASH |  |  |  |  |
|  |  |  | Bộ vi xử lý là nơi: A. Chứa mã lệnh B. Thực hiện lệnh C. Giải mã lệnh D. Giải mã và thực hiện lệnh |  |  |  |  |
|  |  |  | Các thành phần cơ bản của một bộ Vi xử lý bao gồm? A. CPU-Memory-I/O unit-I/O device B. CPU-Memory-I/O unit-I/O device-Bus C. CPU-Memory-I/O unit--Bus D. CPU-ALU-Registers |  |  |  |  |
|  |  |  | Các yếu tố để lựa chọn bộ Vi xử lý bao gồm: A. Tốc độ B. Độ lớn BUS dữ liệu C. Độ lớn BUS địa chỉ D. Cả 3 đáp án trên |  |  |  |  |
|  |  |  | Khối ALU trong bộ VXL làm nhiệm vụ gì? A. Thực hiện phép tính LOGIC và Toán Học B. Thực hiện việc giải mã lệnh C. Thực hiện việc đếm lệnh D. Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong qua trình giải mã lệnh |  |  |  |  |
| II |
|  |  | Trong vi xử lý 80286 ,cặp thanh ghi nào quản lý hoạt động của STACK? A. SS : SP B. CS : IP C. BP : SP D. DS : SI |  |  |  |  |  |
|  |  | Thanh ghi nào dưới đây được mặc định giữ số đếm trong các lệnh lặp ? A. AX B. BX C. CX D. DX |  |  |  |  |  |
|  |  | Thanh ghi nào dưới đây thường giữ kết quả trong các phép nhân chia 16bit ? A. AX và BX B. AX và DI C. AX và DX D. AX và CX |  |  |  |  |  |
|  |  | Để truy cập bộ nhớ, CPU cung cấp địa chỉ gì cho bộ nhớ? A. Lôgic B. Vật lý C. Offset D. Segment |  |  |  |  |  |
|  |  | Để xác định địa chỉ vật lý 24bit của 1 ô nhớ nào đó trong 1 đoạn bất kỳ thì 80286 phải dùng đến mấy thanh ghi 16bit ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Khối nào trong sơ đồ khối cấu trúc của 80286 có chức năng đọc mã lệnh: A. ALU B. BIU C. EU D. EU và BIU |  |  |  |  |  |
|  |  | Trong bộ vi xử lý 80286, bộ đệm lệnh làm nhiệm vụ gì? A. Đưa địa chỉ ra bus và trao đổi dữ liệu với BUS B. Làm tăng tốc độ xử lý thông tin của CPU C. Thực hiện lệnh D. Giải mã lệnh |  |  |  |  |  |
|  |  | Trong bộ vi xử lý 80286, bộ đệm lệnh có dung lượng là: A. 4Byte B. 6Byte C. 8Byte D. Giải mã lệnh |  |  |  |  |  |
|  |  | Trong bộ vi xử lý 80286 các thanh ghi nào sau đây được là các thanh ghi đa năng: A. AL, BL, CL, DL B. AX, BX, CX, DX. C. DS, CS, ES, SS. D. IP, BP. |  |  |  |  |  |
|  |  | Tín hiệu trên BUS dữ liệu của máy tính thế hệ 82086 là: A. Tín hiệu số B. Tín hiệu số tốc độ cao C. Tín hiệu số tương thích mức TTL D. Tất cả các đáp án trên đều đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Trong bộ vi xử lý 8086 các thanh ghi đa năng AX, BX, CX, DX có chức năng? A. Chứa địa chỉ đầu của các đoạn nhớ trong bộ nhớ B. Chứa địa chỉ lệch của các ô nhớ C. Phản ánh trạng thái của CPU D. Được sử dụng nhiều trong các phép toán số học |  |  |  |  |  |
|  |  | Làm thế nào để tách riêng BUS địa chỉ? A. Dùng tín hiệu ALE B. Dùng tín hiệu /DEN C. Dùng các vi mạch chốt D. Đáp an A Và C đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | CPU chỉ ra hiện tượng tràn có dấu bằng cách thiết lâp cờ nào sau đây: A. CF B. DF C. OF D. SF |  |  |  |  |  |
|  |  | Kích thước của các thanh ghi đa năng là? A. 8bit B. 16bit C. 16bit, chia làm 2 nửa 8bit D. 32bit, chia làm 2 nửa 16bit |  |  |  |  |  |
|  |  | Kích thước của các thanh ghi Con trỏ và Chỉ số là? A. 16bit B. 32bit C. 16bit, chia làm 2 nửa 8bit D. 32bit, chia làm 2 nửa 16bit |  |  |  |  |  |
|  |  | Kích thước 8bit là kích thước của thanh ghi nào dưới đây ? A. DX B. DI C. DL D. DS |  |  |  |  |  |
|  |  | Chức năng của khối CU (Control Unit nằm trong EU – Execute Unit) trong vi xử lý 80286 là: A. Thực hiện điều khiển đọc lệnh và dữ liệu B. Giải mã lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ và phát ra tín hiệu đ/kh thực hiện lệnh. C. Thực hiện các phép tính LOGIC D. Đáp án A và B đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Thanh ghi (Registers) là ....... trong CPU. - Một vùng nhớ - Một bộ nhớ - Một thanh nhớ - Một đoạn nhớ |  |  |  |  |  |
|  |  | Thanh ghi cờ sử dụng bao nhiêu bit cờ: A. 3 B. 6 C. 9 D. 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Thanh ghi cờ (16bit) có bao nhiêu cờ trạng thái ? - 3 - 6 - 9 - 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Thanh ghi cờ có bao nhiêu cờ điều khiển ? - 3 - 6 - 9 - 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cơ chế xử lý ngắt của 8086 khi có yêu cầu ngắt: A. - Tạm ngừng công việc. - Cất ngữ cảnh (lưu trạng thái các thanh ghi) - Thực hiện chương trình con phục vụ ngắt - Khôi phục lại ngữ cảnh, tiếp tục chương trình bị ngắt B. - Tạm ngừng công việc. - Cất ngữ cảnh (lưu trạng thái các thanh ghi) - Thực hiện chương trình con phục vụ ngắt C. - Tạm ngừng công việc. - Thực hiện chương trình con phục vụ ngắt - Khôi phục lại ngữ cảnh, tiếp tục chương trình bị ngắt D. - Tạm ngừng công việc. - Cất ngữ cảnh (lưu trạng thái các thanh ghi) - Thực hiện chương trình con phục vụ ngắt - Khôi phục lại ngữ cảnh |  |  |  |  |  |
|  |  | BUS dữ liệu của Vi xử lý 80286 có bao nhiêu đường dữ liệu? A. 12 B. 14 C. 16 D. 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Thanh ghi DX là thanh ghi: A. Đa năng B. Đoạn C. Địa chỉ D. Dữ liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơ đồ trên là: A. Sơ đồ khối cấu trúc của bộ vi xử lý 8086 B. Sơ đồ khối cấu trúc của CPU C. Sơ đồ khối cấu trúc của bộ vi xử lý máy tính D. Sơ đồ khối cấu trúc của một máy vi tính |  |  |  |  |  |
|  |  | SEGMENT : OFFSET của 1 bộ nhớ được quan niệm là: A. Địa chỉ 1 đoạn ô nhớ B. Địa chỉ vật lý của 1 ô nhớ C. Địa chỉ LOGIC của 1 ô nhớ D. Địa chỉ lệch trong đoạn chứa ô nhớ |  |  |  |  |  |
|  |  | Trong vi xử lý 80286. BUS địa chỉ có độ rộng là A. 24 bit B. 20 bit C. 16 bit D. 32 bit |  |  |  |  |  |
|  |  | Trong bộ vi xử lý 8086, các thanh ghi con trỏ và chỉ số có chức năng là: A. Chứa địa chỉ đầu của các đoạn nhớ trong bộ nhớ B. Thường chứa địa chỉ lệch của các ô nhớ trong đoạn nhớ C. Phản ánh trạng thái của CPU D. Được sử dụng nhiều trong các phép toán số học |  |  |  |  |  |
|  |  | Có thể lưu lại một từ (16 bít) dữ liệu trong A. AL B. BL C. CX D. IP |  |  |  |  |  |
|  |  | Trong bộ vi xử lý 8086 các thanh ghi đoạn CS, DS, ES, SS A. Chứa địa chỉ đầu của các đoạn nhớ trong bộ nhớ B. Chứa địa chỉ lệch của các ô nhớ C. Phản ánh trạng thái của CPU D. Được sử dụng nhiều trong các phép toán số học |  |  |  |  |  |
|  |  | Đoạn nhớ trong thanh ghi đoạn có dung lượng tối đa là ? A. 16Kbyte B. 32Kbyte C. 64Kbyte D. 128Kbyte |  |  |  |  |  |
|  |  | Thanh ghi cờ (16bit) được sử dụng mấy bit để làm cờ ? A. 8bit B. 9bit C. 10bit D. 12bit |  |  |  |  |  |
| IIIII |
|  |  | - Bộ vi xử lý 80286 được cấu tạo từ 4 khối chức năng: + Khối giao tiếp BUS + Khối giải mã lệnh IU + Khối thực hiện lệnh: EU + Khối tạo địa chỉ. Phương thức hoạt động của các khối? A. Song song B. Nối tiếp C. Khối EU thực hiện đầu tiên D. Khối tạo địa chỉ thực hiện đầu tiên |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ : Sơ đồ sau đây mô tả cấu trúc nào: A. Cấu trúc IF_THEN B. Cấu trúc IF_THEN_ELSE C. Cấu trúc CASE D. Cấu trúc lặp FOR_DO |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ : Sơ đồ sau đây mô tả cấu trúc nào: A. Cấu trúc REPET_UNTIL B. Cấu trúc IF_THEN C. Cấu trúc IF_THEN_ELSE D. Cấu trúc FOR_DO |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ : Sơ đồ sau đây mô tả cấu trúc nào: A. Cấu trúc IF_THEN B. Cấu trúc IF_THEN_ELSE C. Cấu trúc CASSE D. Cấu trúc IN CASSE |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ : Sơ đồ sau đây mô tả cấu trúc nào: A. Cấu trúc IF_THEN B. Cấu trúc IF_THEN_ELSE C. Cấu trúc CASE D. Cấu trúc DO_WHILE |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ : Sơ đồ sau đây mô tả cấu trúc nào: A. Cấu trúc IF_THEN B. Cấu trúc IF_THEN_ELSE C. Cấu trúc CASE D. Cấu trúc DO _WHILE |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ : Đoạn chương trình sau đây sử dụng cấu trúc nào? VAO: CJNE R0, #10H,RA MOV A, #0FFH SJMP RA A Cấu trúc IF_THEN B Cấu trúc IF_THEN_ELSE C Cấu trúc REPEAT_UNTIL D Cấu trúc lặp FOR_DO |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ : Đoạn chương trình sau đây sử dụng cấu trúc nào: Viết chương trình xóa 20 ô nhớ RAM nội có địa chỉ bắt đầu là 30H : ORG 0000H MAIN: MOV R0,#30H; MOV R2,#20; LAP: MOV @R0,#0H; INC R0; DJNZ R2,LAP; END; A Cấu trúc WHILE_DO B Cấu trúc IF_THEN_ELSE C Cấu trúc REPEAT_UNTIL D Cấu trúc lặp FOR_DO |  |  |  |  |  |
|  |  | Hàm nào dưới đây cho phép hiện 1 ký tự ra màn hình tại vị trí con trỏ ? A. 01h B. 02h C. 03h D. 04h |  |  |  |  |  |
|  |  | Lệnh NEG có chức năng: A. Đổi dấu toán hạng nguồn B. Bù 2 C. Bù 1 rồi cộng thêm 1cuối cùng D. Cả ba đáp án trên đều đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ. Đoạn chương trình sau đây sử dụng cấu trúc nào: Chương trình đọc vùng nhớ bắt đầu tại địa chỉ 100H vào thanh ghi A, đến khi gặp ký tự $ thì thoát: VAO: MOV DPTR, #100H MOV A,#0 TIEP: CJNE A, ‘$’, TIEP_TUC SJMP RA TIEP_TUC: MOV A, @DPTR SJMP TIEP RA: A Cấu trúc WHILE_DO B Cấu trúc IF_THEN_ELSE C Cấu trúc REPEAT_UNTIL D Cấu trúc lặp FOR_DO |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ: Đoạn chương trình sau đây sử dụng cấu trúc nào? Gán cho A giá trị lớn nhất trong hai số chứa trong X1 và X2 MOV A, X1 ; gán A= X1 SUBB A,X2 ; A =A – X2 JC NHO ; MOV A, X1; SJMP RA NHO: MOV A, X2 ; A=X2 RA: A Cấu trúc IF_THEN B Cấu trúc IF_THEN_ELSE C Cấu trúc REPEAT_UNTIL D Cấu trúc lặp FOR_DO |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ: Đoạn chương trình sau đây sử dụng cấu trúc nào: Xóa nội dung các ô nhớ nội từ địa chỉ 30H đến 7FH (80Byte) trong RAM nội về 0 Vao: MOV R0,#30H MOV R1,#80 LAP: MOV @R0,#0 INC R0 DJNZ R1,LAP RA: A Cấu trúc IF_THEN B Cấu trúc IF_THEN_ELSE C Cấu trúc REPEAT_UNTIL D Cấu trúc lặp FOR_DO |  |  |  |  |  |
|  |  | Sau khi thực hiện lệnh: XOR AX,AX thì cờ nào được tác động trong các cờ dưới đây ? A. CF B. PF C. AF D. ZF |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ. Đoạn chương trình sau đây sử dụng cấu trúc nào: Viết chương trình xóa 20 ô nhớ RAM nội có địa chỉ bắt đầu là 30H : ORG 0000H MAIN: MOV R0,#30H; MOV R2,#20; LAP: MOV @R0,#0H; INC R0; DJNZ R2,LAP; END; A. Cấu trúc IF_THEN B. Cấu trúc REPET_UNTIL C. Cấu trúc lặp FOR_DO D. Cấu trúc CASE |  |  |  |  |  |
|  |  | Lệnh thực hiện chuyển nội dung chuyển 2 ô nhớ liên tiếp có địa chỉ DS:1234h và DS:1234h+1 và thanh ghi AX là lệnh nào sau đây: A. MOV AX,[1234h] B. MOV AL,[1234h] C. MOV AX,[1235h] D. MOV AL,[1234h] |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho đoạn chương trình sau: MOV AX,1000h MOV CS,AX Sau khi thực hiện 2 lệnh này, giá trị của thanh ghi CS sẽ là: A. 1000h B. 1001h C. 9000h D. 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Các kiểu kích thước bộ nhớ cho chương trình hợp ngữ từ nhỏ tới lớn lần lượt được sắp xếp là: A. Tiny, Small, Medium, Compact, Large, Huge B. Tiny, Small,Compac, Medium, Large, Huge C. Tiny, Small, Medium, Large, Huge D. Tiny, Small, Compact, Large, Huge |  |  |  |  |  |
|  |  | Lệnh: PUSH AX A. Cất nội dung AX vào ngăn xếp tại: [SS: SP-1] và [SS: SP-2] B. Cất nội dung AX vào ngăn xếp C. Cất nội dung AX vào ngăn xếp tại: [SS: SP-1] D. Cất nội dung AX vào ngăn xếp tại: [SS: SP-2] |  |  |  |  |  |
|  |  | Chức năng của lệnh: MOV AL,15H A. Nạp dữ liệu 15H vào thanh ghi AL B. Nạp dữ liệu 15H vào phần thấp của thanh ghi AX C. Hoán đổi dữ liệu giữa 15H và AL D. Đáp án A và B đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho đoạn chương trình sau: Mov BX,0F0h SUB BX 50h Kết quả ở BX: A. BX= 0F0h- 50h = 0A0h B. BX= 50h C. BX= 11h D. BX= 0A5h |  |  |  |  |  |
|  |  | Lệnh: Mov [5307h],CX A. Chuyển nội dung của CX vào ô nhớ có địa chỉ 5307h B. Chuyển nội dung của CX vào ô nhớ có địa chỉ DS:5307h C. Chuyển nội dung của CX vào 2 ô nhớ có địa chỉ liên tiếp là DS:5307h và DS:5308h D. Chuyển nội dung của CX vào 2 ô nhớ có địa chỉ liên tiếp là DS:5306h và DS:5307h |  |  |  |  |  |
|  |  | Lệnh: MOV [DI],AX A. chuyển nội dung của thanh ghi AX vào 2 ô nhớ có địa chỉ liên tiếp là DS: DI và DS: DI+ 1 B. chuyển nội dung của thanh ghi AX vào ô nhớ có địa chỉ là DI C. chuyển nội dung của thanh ghi AX vào ô nhớ có địa chỉ là DS: DI D. chuyển nội dung của thanh ghi AX vào 2 ô nhớ có địa chỉ liên tiếp là DS: DI và DS: DI- 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lệnh: MOV AX,[SI] + 10 Có chức năng: A. Chuyển nội dung 2 ô nhớ liên tiếp có địa chỉ DS: SI + 10 và DS: SI +11 vào AX B. Chuyển nội dungô nhớ có địa chỉ DS: SI + 10 vào AX C. Chuyển nội dung 2 ô nhớ liên tiếp có địa chỉ DS: SI + 10 và DS: SI + 9 vào AX D. Chuyển nội dung AX vào 2 ô nhớ liên tiếp có địa chỉ DS: SI + 10 và DS: SI +11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dữ liệu cho chương trình trong ngôn ngữ lập trình Hợp ngữ gồm: A. Các số hệ 2, hệ 10, hệ 16; các kí tự, chuỗi kí tự B. Các số hệ 2, hệ 10, hệ 16; các kí tự C. Các số các kí tự, chuỗi kí tự D. Các số hệ 2,, hệ 16; các kí tự, chuỗi kí tự |  |  |  |  |  |
|  |  | Lệnh: . Stack 100h A. Khai báo Stack có kích thước tối đa = 256 bytes B. Khai báo Stack có kích thước tối thiểu = 256 bytes C. Khai báo Stack có kích thước tối đa = 100 bytes D. Khai báo Stack có kích thước = 256 bytes |  |  |  |  |  |
|  |  | Thứ tự các thành phần trong một dòng lệnh của ASM từ trái qua phải sẽ là ? A. Nhãn, toán hạng, lệnh, chú thích B. Nhãn, chú thích, lệnh, toán hạng C. Nhãn, lệnh, toán hạng, chú thích D. Nhãn, toán hạng, lệnh, chú thích |  |  |  |  |  |
|  |  | Kết quả của phép tính sau được lưu vào thanh ghi nào dưới đây ? Mov AX,26216 Mov BX,230 Mul BX A. AX:DX B. DX:AX C. DX:BX D. BX:DX |  |  |  |  |  |
|  |  | Kết quả của phép tính sau được lưu vào thanh ghi nào dưới đây ? Mov AX,30 Mov BL,3 Mul BL A. AX B. BX C. AL D. BL |  |  |  |  |  |
|  |  | Lệnh RET trong ASM cho phép: A. Trở về chương trình đã gọi nó B. Kết thúc chương trình chính C. Gọi một chương trình con mới D. Cả ba đáp án đều sai |  |  |  |  |  |
|  |  | Sau lệnh LOOP, các giá trị nào dưới đây có thể bị thay đổi ? A. BX và CF B. BX và ZF C. CX và CF D. CX và ZF |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho biết kết quả đúng sau khi thực hiện đoạn lệnh sau: Mov AH,02 Mov AL,03 Xchg AH,AL A. AH=AL=02 B. AH=AL=03 C. AH=02; AL=03 D. AH=03; AL=02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lệnh Tlink kèm theo tham số /t để dịch ra Files? A. .EXE B. .COM C. .BAT D. .BIN |  |  |  |  |  |
|  |  | Trong ngôn ngữ lập trình Assembler, nhãn nào (do người dùng đặt) sau đây là hợp lệ: A. @2000 B. 2000$ C. @. 2000 D. AX 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kết quả của 2 số thập phân 200 và 3 được chứa trong thanh ghi nào? A. AH B. AL C. AX D. AX và DX |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS= 24F6H và IP= 634AH. Địa chỉ offset sẽ là: A. 364A B. 634A C. 24F6 D. 24F6- 634A |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS= 24F6H và IP= 634AH. Địa chỉ vật lý sẽ là: A. 2B2AAH B. 24F6h+ 634AH C. 2C2AAH D. 8851H |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS= 24F6H và IP= 634AH. Địa chỉ vùng cao sẽ là: A. 24F60 B. 24F60 + 0000 C. 24F6 D. Đáp án A và B đều đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Câu lệnh sau: MOV AL,DL Nằm trong phép định địa chỉ: A. Thanh ghi B. Tức thời C. Gián tiếp thanh ghi D. Trực tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Câu lệnh sau: ADD AL,100 Nằm trong chế độ định địa chỉ: A. Thanh ghi B. Tức thì C. Gián tiếp D. Tương đối cơ sở |  |  |  |  |  |
|  |  | Câu lệnh: MOV AL,[BX] Nằm trong chế độ định địa chỉ: A. Gián tiếp thanh ghi B. Trực tiếp thanh ghi C. Thanh ghi D. Tương đối chỉ số |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS = 1234h và IP = 1234h; địa chỉ vật lý sẽ là: A. 12340h + 1234h B. 13574h C. 2468h D. Đáp án A, B đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS = 1234h và IP = 1234h; địa chỉ logic sẽ là: A. 1234h:1234h B. 1234:1234 C. 1234h D. Đáp án A, B đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS = 1234h và IP = 1234h; địa chỉ vùng thấp sẽ là: A. 12340h B. 12340 + 0000 C. 1234h D. Đáp án A, B đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS = 1111h và IP = ABCDh; địa chỉ vật lý sẽ là: A. 1BCDDH B. 11110H + ABCDH C. BCDEH D. Đáp án A, B đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS = 1111h và IP = ABCDh; địa chỉ offset sẽ là: A. ABCD B. 1111 C. 9ABC D. BCDE |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS = 1111h và IP = ABCDh; địa chỉ vùng thấp sẽ là: A. 11110h B. 1111h C. ABCDh D. 0ABCDh |  |  |  |  |  |
|  |  | Trong phương pháp truyền tín hiệu không đồng bộ(Asynchronous Communication) các nhóm bit tương ứng được truyền đi theo một khung tin độc lập, mỗi khung được bắt đầu và kết thúc bằng các bít đặc biệt (bit start, Bit Stop) với mục đích: A. Đồng bộ hóa khung tin B. Tạo đồng bộ giữa bên thu và bên phát C. Đánh dấu thời điểm truyền tin D. Đánh dấu thời điểm nhận tin |  |  |  |  |  |
|  |  | Phương pháp truyền tín hiệu đồng bộ (Synchronous Communication) khắc phục được nhược điểm: A. Hiệu quả kênh thấp do phải truyền nhiều bit start, Bit Stop là những bit không mang tin B. Hiệu quả kênh thấp do phải truyền nhiều bit start, Bit Stop là những bit không mang tin, tốc độ truyền tin hạn chế. C. Hiệu quả kênh thấp do phải truyền nhiều bit start, Bit Stop là những bit mang tin D. Hiệu quả kênh thấp do phải truyền nhiều bit start, Bit Stop là những bit không mang tin, tốc độ truyền tin không hạn chế. |  |  |  |  |  |
|  |  | Synchronous Communication là: A. Phương pháp truyền tín hiệu đồng bộ B. Phương pháp truyền tín hiệu không đồng bộ C. Là một phương pháp truyền tín hiệu số không đồng bộ D. Là một phương pháp truyền tín hiệu số khó đồng bộ |  |  |  |  |  |
|  |  | Asynchronous Communication là: A. Phương pháp truyền tín hiệu đồng bộ B. Phương pháp truyền tín hiệu không đồng bộ C. Là một phương pháp truyền tín hiệu số không đồng bộ D. Là một phương pháp truyền tín hiệu số khó đồng bộ |  |  |  |  |  |
|  |  | USART 8251A là: A. Mạch thu phát dị bộ vạn năng B. Mạch thu phát đồng bộ vạn năng C. Mạch thu phát đồng bộ và dị bộ D. Mạch thu phát đồng bộ và dị bộ vạn năng |  |  |  |  |  |
|  |  | Kết quả của phép tính sau được lưu vào thanh ghi nào dưới đây Mov AX,30 Mov BL,3 Div BL A. AX B. BX C. AL D. BL |  |  |  |  |  |
|  |  | Chức năng của chip là: A. Bộ nhớ B. Bộ đồng xử lý toán học C. Bộ tạo dao động D. Mạch giải mã địa chỉ |  |  |  |  |  |
|  |  | Chip kết hợp với ALU nhằm mục đích: A. Tăng khả năng lưu trữ của hệ thống B. Tăng tốc độ xử lý các phép tính toán C. Giảm nhỏ kích thước hệ thống D. Giảm công suất tiêu thụ năng lượng của mạch |  |  |  |  |  |
|  |  | Để các thiết bị vào ra truy cập trực tiếp với bộ nhớ mà không thông qua bộ vi xử lý thì yêu cầu CPU phải hoạt động ở chế độ: A. Chế độ trở kháng cao của hệ thống Bus B. Chế độ DMA C. Chế độ chiếm dụng Bus hệ thống D. Tất cả các đáp án đều đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ vi xử lý 80286 xử dụng thạch anh dao động có tần số: A. 9MHz B. 10Mhz C. 12MHZ D. 15MH |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051. Chỉ dẫn: BIT A. Thay đổi nội dung bộ đếm vị trí B. Chỉ dẫn EQU gán giá trị số cho tên C. Gán giá trị của một BIT cho trường tên D. Khởi động vùng nhớ mã, với các giá trị có độ dài 1 byte |  |  |  |  |  |
|  |  | UART 8250A là: A. Mạch phối ghép vào ra không đồng bộ, lập trình được dùng để chuyển thông tin song song(từ máy tính) thành nối tiếp ( ra đường truyền) và ngược lại B. Mạch phối ghép vào ra không đồng bộ, lập trình được dùng để chuyển thông tin nối tiếp (từ máy tính) thành nối tiếp ( ra đường truyền) và ngược lại C. Mạch phối ghép vào ra không đồng bộ, lập trình được dùng để chuyển thông tin nối tiếp (từ máy tính) thành song song (ra đường truyền) và ngược lại D. Mạch phối ghép vào ra không đồng bộ, lập trình được dùng để chuyển thông tin song song(từ máy tính) thành song song ( ra đường truyền) và ngược lại |  |  |  |  |  |
|  |  | Sơ đồ trên là: A. Sơ đồ phối ghép Vi xử lý 8086 với PPI 8255A B. Sơ đồ phối ghép Vi xử lý 8086 với thiết bị ngoài C. Sơ đồ phối ghép Vi xử lý 8086 với bộ nhớ D. Sơ đồ phối ghép Vi xử lý 8086 với PPI 8255A bộ nhớ |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051 : Chỉ dẫn: * DB : A. Thay đổi nội dung bộ đếm vị trí B. Chỉ dẫn EQU gán giá trị số cho tên C. Gán giá trị của một BIT cho trường tên D. Khởi động vùng nhớ mã, với các giá trị có độ dài 1 byte |  |  |  |  |  |
|  |  | Hình vẽ trên là: A. Mạch giải mã đơn giản dùng cổng NAND B. Mạch giải mã dùng cổng logic C. Mạch giải mã đơn giản dùng các loại mạch cổng D. Các đáp án trên đều sai |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi TCON: Bit TCON.6 (TR1) dùng để: A. Đặt chế độ cho ngắt ngoài TNT1 B. Đặt chế độ cho ngắt ngoài TNT1 C. Điều khiển chạy dừng của TIMER0 D. Điều khiển chạy dừng của TIMER1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Hình vẽ trên là A. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng 74LS139 B. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng 74LS138 C. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng IC giải mã có sẵn D. Không đáp án nào đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Hình vẽ trên là: A. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng IC 74LS139 B. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng IC 74LS138 C. Sơ đồ mạch giải mã địa chỉ dùng IC giải mã có sẵn D. Các đáp án A, C đúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Đoạn chương trình sau cho phép làm gì: INT 21H Mov AH,2 Mov DL,AL Int 21H A. Cho phép nhập một kí tự từ bàn phím B. Cho phép nhập một kí tự từ bàn phím và hiển thị chúng ở đầu dòng tiếp theo C. Cho phép nhập một kí tự từ bàn phím và hiển thị ở cạnh kí tự vừa nhập D. Cho phép nhập một kí tự từ bàn phím và hiển thị chúng |  |  |  |  |  |
|  |  | Giả sử: AX=10; BX=20; CX=30; DX=40; Nếu thực hiện các lệnh sau: Push AX; Push BX; Push CX; Push DX Add DX,AX ; Add DX,BX; Add DX,CX Pop AX; Pop BX; Pop CX; Pop DX Thì kết quả đúng sẽ là: A. AX=10; BX=20; CX=30; DX=40 B. AX=100; BX=20; CX=30; DX=40 C. AX=10; BX=20; CX=30; DX=100 D. AX=40; BX=30; CX=20; DX=10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS = 1111h và IP = ABCDh; địa chỉ logic sẽ là: A. 1111:ABCD B. 1111 C. ABCD D. 1BCDE |  |  |  |  |  |
|  |  | Cho CS = 1234h và IP = 1234h; địa chỉ offset sẽ là: A. 1234h B. 1234: 1234 C. 2468h D. Các đáp án trên đều sai |  |  |  |  |  |
|  |  | Kết quả của phép tính sau được lưu vào thanh ghi nào dưới đây ? Mov AX,43678 Mov BX,230 Div BX A. AX và DX B. AL và DX C. AH và DX D. AX và BX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bậc 1 |
|  |  | Về các chế độ địa chỉ của VDK 8051: Câu lệnh sau đây sử dụng chế độ định địa chỉ nào: MOV A, @R1 A. Định địa chỉ thanh ghi B. Định địa chỉ trực tiếp C. Định địa chỉ gián tiếp D. Định địa chỉ tức thời |  |  |  |  |  |
|  |  | Với VĐK 8051. Trong các ứng dụng đếm sự kiện. Tần số cực đại của nguồn xung clock bên ngoài là: A. 1/24 tần số thạch anh B. 1/2 tần số thạch anh C. 1/12 tần số thạch anh D. 1/4 tần số thạch anh |  |  |  |  |  |
|  |  | Chip 8051 có bao nhiêu KB ROM: A. 4 B. 6 C. 8 D. 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Chip 8051 có bao nhiêu Byte RAM trong: A. 128 Byte RAM trong B. 182 Byte RAM trong C. 228 Byte RAM trong D. 28 Byte RAM trong |  |  |  |  |  |
|  |  | Chip 8051 có bao nhiêu đường vào/ra hai hướng: A. 22 đường vào/ra hai hướng B. 32 đường vào/ra hai hướng C. 23 đường vào/ra hai hướng D. 33 đường vào/ra hai hướng |  |  |  |  |  |
|  |  | Chip 8051 có bao nhiêu cổng 8 bit A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Chip 8051 có bao nhiêu bộ đếm/định thời 16 bit? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Chip 8051 có CPU bao nhiêu bit? A. 4 B. 6 C. 8 D. 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Chip 8051 có bao nhiêu vị trí nhớ được định địa chỉ, mỗi vị trí một bit? A. 210 B. 220 C. 120 D. 132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Chip 8051 có bao nhiêu nguồn ngắt? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Chip 8051 có bao nhiêu chân? A. 30 B. 40 C. 60 D. 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển 8051. Nếu tần số thạch anh là 12MHz. Thì fM = ? A. fM = 4 MHz B. fM = 2 MHz C. fM = 1 MHz D. fM = 0,5 MHz |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển 8051. Nếu tần số thạch anh là 24MHz. Thì fM = ? A. fM = 2 MHz B. fM = 1 MHz C. fM = 4 MHz D. fM = 0.5 MHz |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Nếu tần số thạch anh là 12MHz. Thì TM = ? A. TM = 1 μs B. TM =0.5 μs C. TM = 4μs D. TM = 2 μs |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Nếu tần số thạch anh là 24MHz. Thì TM = ? A. TM = 4 μs B. TM = 1μs C. TM = 2μs D. TM = 0.5 μs |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Nếu tần số thạch anh là 12MHz. Thì đoạn chương trình sau đây tạo ra thời gian trễ bao nhiêu μs : Chương trình: DELAY: MOV R2,#50 DJNZ R2, $ RET A. 200 μs B. 150 μs C. 100 μs D. 50μs |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Nếu tần số thạch anh là 24MHz. Thì đoạn chương trình sau đây tạo ra thời gian trễ bao nhiêu μs : Chương trình: DELAY: MOV R2,#50 DJNZ R2, $ RET A. 200 μs B. 150 μs C. 50 μs D. 100 μs |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Nếu tần số thạch anh là 12MHz. Thì đoạn chương trình sau đây tạo ra thời gian trễ bao nhiêu μs : Chương trình: DELAY: MOV R2,#100 DJNZ R2, $ RET A. 200 μs B. 100 μs C. 150 μs D. 50 μs |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Nếu tần số thạch anh là 24MHz. Thì đoạn chương trình sau đây tạo ra thời gian trễ bao nhiêu μs : Chương trình: DELAY: MOV R2,#100 DJNZ R2, $ RET A. 200 μs B. 100 μs C. 150 μs D. 50 μs |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Nếu tần số thạch anh là 12MHz. Thì đoạn chương trình sau đây tạo ra thời gian trễ bao nhiêu ms : Chương trình: DELAY: MOV R7,#10; LOOP: MOV R6,#250 LOOP1: NOP NOP DJNZ R6,LOOP1 DJNZ R7,LOOP RET A. 40 ms B. 30 ms C. 20 ms D. 10 ms |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: ADD A, Gốc ADD A, #data A. Lệnh cộng - Cộng toán hạng Gốc với A B. Lệnh cộng có nhớ – Cộng toán hạng gốc với A và cờ nhớ C. Lệnh trừ – Trừ bớt A bởi toán hạng nguồn và số mượn (cờ nhớ) D. Di chuyển nội dung toán hạng Gốc đến A |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Nếu tần số thạch anh là 12MHz. Thì đoạn chương trình sau đây tạo ra thời gian trễ bao nhiêu ms : Chương trình: DELAY: MOV R7,#10; LOOP: MOV R6,#250 LOOP1: NOP NOP DJNZ R6,LOOP1 DJNZ R7,LOOP RET A. 40 ms B. 30 ms C. 20 ms D. 10 ms |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các chế độ địa chỉ của VDK 8051: Câu lệnh sau đây sử dụng chế độ định địa chỉ nào: ADD A, R7 ; A= A + R7 A. Định địa chỉ thanh ghi B. Định địa chỉ trực tiếp C. Định địa chỉ tương đối D. Định địa chỉ dài |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Nếu tần số thạch anh là 24MHz. Thì đoạn chương trình sau đây tạo ra thời gian trễ bao nhiêu ms : Chương trình: DELAY: MOV R7,#10; LOOP: MOV R6,#250 LOOP1: NOP NOP DJNZ R6,LOOP1 DJNZ R7,LOOP RET A. 10ms B. 20ms C. 30ms D. 5ms |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các chế độ địa chỉ của VDK 8051: Câu lệnh sau đây sử dụng chế độ định địa chỉ nào: MOV A, #12 ; nạp giá trị 12 (0CH) vào thanh ghi A? A. Định địa chỉ thanh ghi B. Định địa chỉ trực tiếp C. Định địa chỉ gián tiếp D. Định địa chỉ tức thời |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân /EA (chân 31): A. Là chân truy xuất ngoài B. Là chân cho phép chốt địa chỉ C. Là chân Reset D. Là chân cho phép bộ nhớ chương trình ngoài |  |  |  |  |  |
|  |  | Về các chế độ địa chỉ của VDK 8051: Câu lệnh sau đây sử dụng chế độ định địa chỉ nào: MOV P1, A ; Chuyển nội dung của thanh ghi A ra port 1 A. Định địa chỉ thanh ghi B. Định địa chỉ trực tiếp C. Định địa chỉ tương đối D. Định địa chỉ dài |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: ADDC A, Gốc ADDC A,#data A. Lệnh cộng - Cộng toán hạng Gốc với A B. Lệnh cộng có nhớ – Cộng toán hạng gốc với A và cờ nhớ C. Lệnh trừ – Trừ bớt A bởi toán hạng nguồn và số mượn (cờ nhớ) D. Di chuyển nội dung toán hạng Gốc đến A |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: SUBB A,Gốc SUBB A, #data A. Lệnh cộng - Cộng toán hạng Gốc với A B. Lệnh cộng có nhớ – Cộng toán hạng gốc với A và cờ nhớ C. Lệnh trừ – Trừ bớt A bởi toán hạng nguồn và số mượn (cờ nhớ) D. Di chuyển nội dung toán hạng Gốc đến A |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì? MOV Đích, Gốc A. Lệnh cộng - Cộng toán hạng Gốc với A B. Lệnh cộng có nhớ – Cộng toán hạng gốc với A và cờ nhớ C. Lệnh trừ – Trừ bớt A bởi toán hạng nguồn và số mượn (cờ nhớ) D. Di chuyển nội dung toán hạng Gốc đến A |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051, lệnh sau đây là lệnh gì: INC A A. Tăng 1 bit: (A) <== (A) + 1 B. Lệnh cộng có nhớ – Cộng toán hạng gốc với A và cờ nhớ C. Lệnh trừ – Trừ bớt A bởi toán hạng nguồn và số mượn (cờ nhớ) D. Di chuyển nội dung toán hạng Gốc đến A |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: DEC A A. Giảm 1 bit: (A) <== (A) – 1 B. Tăng 1 bit: (A) <== (A) + 1 C. Lệnh cộng có nhớ – Cộng toán hạng gốc với A và cờ nhớ D. Lệnh trừ – Trừ bớt A bởi toán hạng nguồn và số mượn (cờ nhớ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì? MUL AB A. Nhân B với A kết quả để trong BA , byte thấp chứa trong A, byte cao chứa trong B B. Lệnh cộng có nhớ – Cộng toán hạng gốc với A và cờ nhớ C. Lệnh trừ – Trừ bớt A bởi toán hạng nguồn và số mượn (cờ nhớ) D. Di chuyển nội dung toán hạng Gốc đến A |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: DIV AB A. Chia A cho B, thương chứa trong A, dư chứa trong B B. Nhân B với A kết quả để trong BA , byte thấp chứa trong A, byte cao chứa trong B C. Lệnh cộng có nhớ – Cộng toán hạng gốc với A và cờ nhớ D. Lệnh trừ – Trừ bớt A bởi toán hạng nguồn và số mượn (cờ nhớ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Địa chỉ bộ nhớ chương trình luôn là 16 bit B. Địa chỉ bộ nhớ chương trình luôn là 8 bit C. Địa chỉ bộ nhớ chương trình luôn là 18 bit D. Địa chỉ bộ nhớ chương trình luôn là 32 bit |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng? “RAM trong được chia thành: A. Vùng các dãy thanh ghi (00H đến 1FH) B. Vùng các dãy thanh ghi (20H đến 2FH) C. Vùng các dãy thanh ghi (30H đến 7FH) D. Vùng các dãy thanh ghi (40H đến 8FH) |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Địa chỉ bộ nhớ chương trình luôn là 16 bit, khi sử dụng ROM ngoài thì phải dùng cả P0 và P2 để ghi địa chỉ B. Địa chỉ bộ nhớ chương trình luôn là 8 bit, khi sử dụng ROM ngoài thì phải dùng cả P0 và P2 để ghi địa chỉ C. Địa chỉ bộ nhớ chương trình luôn là 16 bit, khi sử dụng ROM ngoài thì phải dùng cả P0 và P1 để ghi địa chỉ D. Địa chỉ bộ nhớ chương trình luôn là 32 bit, khi sử dụng ROM ngoài thì phải dùng cả P1 và P2 để ghi địa chỉ |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: “RAM trong được chia thành: A. Vùng RAM định địa chỉ bit (20H đến 2FH) B. Vùng RAM định địa chỉ bit (00H đến 1FH) C. Vùng RAM định địa chỉ bit (30H đến 3FH) D. Vùng RAM định địa chỉ bit (40H đến 4FH |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: “RAM trong được chia thành: A. Vùng RAM đa mục đích (30H đến 7FH) B. Vùng RAM đa mục đích (00H đến 1FH) C. Vùng RAM đa mục đích (20H đến 2FH) D. Vùng RAM đa mục đích (40H đến 8FH) |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng “Các thanh ghi chức năng đặc biệt : A. Thuộc ROM ngoài B. Thuộc RAM ngoài C. Thuộc ROM trong D. Thuộc RAM trong |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là sai: “Các dãy thanh ghi: A. Trong RAM nội, 32 byte thấp nhất (00H đến 1FH) được sử dụng làm các dãy thanh ghi B. 32 byte chia thành 4 dãy thanh ghi, mỗi dãy có 8 thanh ghi kí hiệu từ R0 đến R7 C. Các lệnh của 8051 sử dụng các thanh ghi từ R0 đến R7 như là các toán hạng D. Tại một thời điểm có thể sử dụng cả 4 dãy thanh ghi |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: “PSW (Program Status Word): A. Là các thanh ghi Port B. Là con trỏ dữ liệu C. Là thanh ghi con trỏ ngăn xếp D. Là từ trạng thái chương trình |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: “Từ trạng thái chương trình PSW (Program Status Word) A. Từ trạng thái chương trình là một thanh ghi chức năng đặc biệt, có địa chỉ là D1H, các bit của nó được định địa chỉ. B. Từ trạng thái chương trình là một thanh ghi chức năng đặc biệt, có địa chỉ là D0H, các bit của nó không được định địa chỉ. C. Từ trạng thái chương trình là một thanh ghi chức năng đặc biệt, có địa chỉ là D1H, các bit của nó không được định địa chỉ. D. Từ trạng thái chương trình là một thanh ghi chức năng đặc biệt, có địa chỉ là D0H, các bit của nó được định địa chỉ. |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là Sai: A. Thanh ghi B : Có địa chỉ F0H dùng trong các phép toán nhân, chia B. Con trỏ dữ liệu DPTR: Khi một ứng dụng có sử dụng bộ nhớ chương trình hoạc bộ nhớ dữ liệu ngoài thì thanh ghi DPTR được dùng để truy xuất bộ nhớ này C. Thanh ghi SP (con trỏ ngăn xếp)(Stack Pointer): Là một thanh ghi 8 bit, có địa chỉ 81H. Khi khởi động hệ thống thì ta nên khởi động SP = 5FH bằng lệnh MOV SP, #5FH D. Thanh ghi B: Có địa chỉ FFH dùng trong các phép toán nhân, chia |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là Sai: A. Các thanh ghi Port P0: 80H P1 : 90H P2 : A0H P3 : B0H Tất cả các cổng đều không được định địa chỉ từng bit B. Con trỏ dữ liệu DPTR: Khi một ứng dụng có sử dụng bộ nhớ chương trình hoặc bộ nhớ dữ liệu ngoài thì thanh ghi DPTR được dùng để truy xuất bộ nhớ này C. Thanh ghi SP (con trỏ ngăn xếp)(Stack Pointer): Là một thanh ghi 8 bit, có địa chỉ 81H Khi khởi động hệ thống thì ta nên khởi động SP = 5FH bằng lệnh MOV SP, #5FH D. Thanh ghi B: Có địa chỉ F0H dùng trong các phép toán nhân, chia |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051. Về các thanh ghi định thời: 8051 có 2 bộ đếm/định thời 16 bit để định các khoảng thời gian hoăc đếm các sự kiện, Phát biểu nào sau đây là đúng: A. 16 bit này được bố trí trong hai thanh ghi TL và TH B. 16 bit này được bố trí trong thanh ghi TL C. 16 bit này được bố trí trong thanh ghi TH D. Bộ định thời 0 có TL1, TH1 , bộ định thời 1 có TL0, TH0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là Sai: A. 8051 có có 2 bộ đếm/định thời 16 bit để định các khoảng thời gian hoạc đếm các sự kiện, 16 bit này được bố trí trong hai thanh ghi TL và TH. B. 8051 có một cổng nối tiếp để truyền thông nối tiếp C. Thanh ghi SBUF được dùng làm bộ đệm dữ liệu nối tiếp D. Thanh ghi TCON điều khiển các chế độ hoạt động của cổng nối tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là Sai: A. 8051 có có 2 bộ đếm/định thời 8 bit để định các khoảng thời gian hoặc đếm các sự kiện, 8 bit này được bố trí trong hai thanh ghi TL và TH. B. 8051 có một cổng nối tiếp để truyền thông nối tiếp C. Thanh ghi SBUF được dùng làm bộ đệm dữ liệu nối tiếp D. Thanh ghi SCON điều khiển các chế độ hoạt động của cổng nối tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là Sai: A. 8051 có có 2 bộ đếm/định thời 16 bit để định các khoảng thời gian hoặ̣c đếm các sự kiện, 16 bit này được bố trí trong hai thanh ghi TL và TH. B. 8051 có hai cổng nối tiếp để truyền thông nối tiếp C. Thanh ghi SBUF được dùng làm bộ đệm dữ liệu nối tiếp D. Thanh ghi SCON điều khiển các chế độ hoạt động của cổng nối tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là Sai: A. 8051 có có 2 bộ đếm/định thời 16 bit để định các khoảng thời gian hoặc đếm các sự kiện, 16 bit này được bố trí trong hai thanh ghi TL và TH. B. 8051 có một cổng nối tiếp để truyền thông nối tiếp C. Thanh ghi SCON được dùng làm bộ đệm dữ liệu nối tiếp D. Thanh ghi SCON điều khiển các chế độ hoạt động của cổng nối tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là Sai: A. Thanh ghi điều khiển nguồn PCON (power control register) dung để Thiết lập chế độ nguồn giảm hoạc chế độ nghỉ cho chip B. Thanh ghi SP (con trỏ ngăn xếp)(Stack Pointer): Là một thanh ghi 8 bit, có địa chỉ 81H C. Thanh ghi SCON được dùng làm bộ đệm dữ liệu nối tiếp D. Thanh ghi SCON điều khiển các chế độ hoạt động của cổng nối tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Phát biểu nào sau đây là sai: “Port P0 của chip 8051: A. Gồm các chân từ 1 đến 8, chỉ làm nhiệm vụ của một cổng xuất/nhập B. Bao gồm các chân từ 32 đến 39 C. Nếu thiết kế không dùng bộ nhớ ngoài: P0 được dùng như một cổng xuất nhập D. Nếu thiết kế có dùng bộ nhớ ngoài : P0 được dùng làm bus địa chỉ, và bus dữ liệu đa hợp |  |  |  |  |  |
|  |  | Phát biểu nào sau đây là đúng: “Port P1 của chip 8051: A. Gồm các chân từ 1 đến 8, chỉ làm nhiệm vụ của một cổng xuất/nhập B. Gồm các chân từ 32 đến 39 C. Nếu thiết kế có dùng bộ nhớ ngoài : P1 được dùng làm bus địa chỉ, và bus dữ liệu đa hợp D. Gồm các chân từ 21 đến 28, có hai công dụng: hoạc làm nhệm vụ xuất/nhập hoạc là byte địa chỉ cao của bus địa chỉ 16 bit cho các thiết kế có bộ nhớ chương trình ngoài hoạc bộ nhớ dữ liệu ngoài |  |  |  |  |  |
|  |  | Phát biểu nào sau đây là đúng: “Port P2 của chip 8051: A. Gồm các chân từ 21 đến 28, có hai công dụng: hoặ̣c làm nhệm vụ xuất/nhập hoặc là byte địa chỉ cao của bus địa chỉ 16 bit cho các thiết kế có bộ nhớ chương trình ngoài hoạc bộ nhớ dữ liệu ngoài B. Gồm các chân từ 1 đến 8, chỉ làm nhiệm vụ của một cổng xuất/nhập C. Bao gồm các chân từ 32 đến 39, P2 có hai công dụng: -Nếu thiết kế không dùng bộ nhớ ngoài: P2 được dùng như một cổng xuất nhập -Nếu thiết kế có dùng bộ nhớ ngoài : P2 được dùng làm bus địa chỉ, và bus dữ liệu đa hợp D. P2 gồm các chân từ 10 đến 17, có hai công dụng: hoặc dùng làm cổng xuất/nhập hoặ̣c dùng cho truyền thông nối tiếp và các tín hiệu điều khiển. |  |  |  |  |  |
|  |  | Phát biểu nào sau đây là đúng: “Port P3 của chip 8051: A. P3 gồm các chân từ 10 đến 17, có hai công dụng: hoạc dùng làm cổng xuất/nhập hoạc dùng cho truyền thông nối tiếp và các tín hiệu điều khiển. B. Port 3 gồm các chân từ 1 đến 8, chỉ làm nhiệm vụ của một cổng xuất/nhập C. P3 gồm các chân từ 21 đến 28, có hai công dụng: hoạc làm nhệm vụ xuất/nhập hoạc là byte địa chỉ cao của bus địa chỉ 16 bit cho các thiết kế có bộ nhớ chương trình ngoài hoạc bộ nhớ dữ liệu ngoài D. Port 3 bao gồm các chân từ 32 đến 39, P3 có hai công dụng: -Nếu thiết kế không dùng bộ nhớ ngoài: P3 được dùng như một cổng xuất nhập -Nếu thiết kế có dùng bộ nhớ ngoài : P3 được dùng làm bus địa chỉ, và bus dữ liệu đa hợp |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân /PSEN là: A. Chân cho phép bộ nhớ chương trình ngoài B. Chân cho phép chốt địa chỉ C. Chân truy xuất ngoài D. Chân Reset |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân /PSEN: A. /PSEN có mức logic 0 : Cho phép bộ nhớ chương trình ngoài B. Là chân cho phép chốt địa chỉ C. Là chân truy xuất ngoài D. Là chân Reset |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân /PSEN: A. /PSEN có mức logic 1: Không cho phép bộ nhớ chương trình ngoài B. Là chân cho phép chốt địa chỉ C. Là chân truy xuất ngoài D. Là chân reset |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân ALE(chân 30): A. Là chân cho phép chốt địa chỉ B. Là chân truy xuất ngoài C. Là chân reset D. Là chân cho phép bộ nhớ chương trình ngoài |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “ Chân cho phép chốt địa chỉ ALE(chân 30): A. Dùng để thiết lập trạng thái ban đầu cho VĐK B. Dùng khi P0 được sử dụng làm bus địa chỉ/ dữ liệu đa hợp C. Dùng để ghép với thạch anh bên ngoài cấp xung nhịp cho VĐK D. Chân này thường nối với chân cho phép /OE của EPROM (Hoặc ROM) để cho phép đọc các byte lệnh |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân /EA (chân 31): A. Là chân chọn bộ nhớ chương trình trong hay ngoài B. Là chân cho phép chốt địa chỉ C. Là chân Reset D. Là chân cho phép bộ nhớ chương trình ngoài |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân truy xuất ngoài /EA (chân 31): A. /EA nối với 5V thì dùng ROM nội B. Dùng để thiết lập trạng thái ban đầu cho VĐK C. Dùng để ghép với thạch anh bên ngoài cấp xung nhịp cho VĐK D. Chân này thường nối với chân cho phép /OE của EPROM (Hoạc ROM) để cho phép đọc các byte lệnh |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân truy xuất ngoài /EA (chân 31): A. /EA nối với GND thì dùng ROM ngoại B. Dùng để thiết lập trạng thái ban đầu cho VĐK C. Chân này thường nối với chân cho phép /OE của EPROM (Hoạc ROM) để cho phép đọc các byte lệnh D. Dùng để ghép với thạch anh bên ngoài cấp xung nhịp cho VĐK |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân RST(chân 9) A. Là chân Reset B. Là chân cho phép chốt địa chỉ C. Là chân truy xuất ngoài D. Là chân cho phép bộ nhớ chương trình ngoài |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân Reset (Chân RST)(chân 9) A. Dùng để thiết lập trạng thái ban đầu cho VĐK B. Là chân chọn bộ nhớ chương trình trong hay ngoài C. Dùng để ghép với thạch anh bên ngoài cấp xung nhịp cho VĐK D. Chân này thường nối với chân cho phép /OE của EPROM (Hoặc ROM) để cho phép đọc các byte lệnh |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Chân Reset (Chân RST)(chân 9) A. Để reset vi điều khiển thì phải đưa vào chân này mức logic 1 B. Là chân chọn bộ nhớ chương trình trong hay ngoài C. Dùng để ghép với thạch anh bên ngoài cấp xung nhịp cho VĐK D. Chân này thường nối với chân cho phép /OE của EPROM (Hoặc ROM) để cho phép đọc các byte lệnh |  |  |  |  |  |
|  |  | Đối với chip 8051: Phát biểu nào sau đây là đúng: “Các chân XTAL1 và XTAL2 (chân 18, 19) A. Dùng để ghép với thạch anh bên ngoài cấp xung nhịp cho VĐK B. Là chân chọn bộ nhớ chương trình trong hay ngoài C. Để reset vi điều khiển thì phải đưa vào chân này mức logic 1 D. Chân này thường nối với chân cho phép /OE của EPROM (Hoạc ROM) để cho phép đọc các byte lệnh |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: A. Tất cả các VĐK thuộc họ 8051 đều có không gian địa chỉ tách biệt cho bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu B. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ chương trình ngoài là 32KB C. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ dữ liệu ngoài là 34KB D. Để dùng bộ nhớ chương trình ngoài thì chân /EA phải nối với +5V |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng A. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ chương trình ngoài là 64KB B. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ chương trình ngoài là 128KB C. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ dữ liệu ngoài là 34KB D. Để dùng bộ nhớ chương trình ngoài thì chân /EA phải nối với +5V |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: A. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ dữ liệu ngoài là 64KB B. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ chương trình ngoài là 128KB C. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ dữ liệu ngoài là 34KB D. Để dùng bộ nhớ chương trình ngoài thì chân /EA phải nối với +5V |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tổ chức bộ nhớ của VĐK 8051, phát biểu nào sau đây là đúng: A. Để dùng bộ nhớ chương trình ngoài thì chân /EA phải nối với GND. B. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ chương trình ngoài là 128KB C. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ dữ liệu ngoài là 128KB D. Dung lượng tối đa cho bộ nhớ dữ liệu ngoài là 34KB |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Chân RST được giữ ở mức cao trong ít nhất bao nhiêu chu kì máy thì VĐK sẽ tự động RESET lại bộ đếm chương trình. A. 1 chu kì máy B. 2 chu kì máy C. 3 chu kì máy D. 4 chu kì máy |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Khi sử dụng bộ nhớ ngoài các cổng nào sẽ không được sử dụng như các ổng I/O nữa mà được sử dụng để đưa ra các đường địa chỉ từ A0 đến A15 (địa chỉ 16 bit). A. P0 và P2 B. P1 và P2 C. P0 và P3 D. P1 và P3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Khi sử dụng bộ nhớ ngoài các cổng P0 và P2 sẽ không được sử dụng như các ổng I/O nữa mà được sử dụng để đưa ra các đường địa chỉ từ A0 đến A15 (địa chỉ 16 bit). Ngoài ra cổng nào được đa hợp với 8 đường dữ liệu vào? A. P0 B. P1 C. P2 D. P3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Khi sử dụng bộ nhớ ngoài cổng P0 được đa hợp với 8 đường dữ liệu vào, việc giải đa hợp được thực hiện nhờ chân nào? A. ALE B. /PSEN C. XTAL1 D. /EA |  |  |  |  |  |
|  |  | Với vi điều khiển họ 8051. Khi sử dụng bộ nhớ ngoài. Bộ nhớ tối đa mà VĐK cho phép quản lý là bao nhiêu? A. 64KB B. 128KB C. 32KB D. 256KB |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có chức năng gì: AJMP Nhãn A. Chức năng: Nhảy đến địa chỉ tuyệt đối B. Chức năng: Nhảy ngắn C. Chức năng: Nhảy nếu nội dung thanh chứa bằng 0 D. Chức năng: Nhảy dài |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có chức năng gì: LJMP Nhãn LJMP addr16 A. Chức năng: Nhảy đến địa chỉ tuyệt đối B. Chức năng: Nhảy ngắn C. Chức năng: Nhảy nếu nội dung thanh chứa bằng 0 D. Chức năng: Nhảy dài |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có Chức năng gì: JZ Nhãn A. Chức năng: Nhảy đến địa chỉ tuyệt đối B. Chức năng: Nhảy ngắn C. Chức năng: Nhảy nếu nội dung thanh chứa bằng 0 D. Chức năng: Nhảy dài |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có chức năng gì: JNZ Nhãn A. Chức năng: Nhảy đến địa chỉ tuyệt đối B. Nhảy nếu nội dung thanh chứa khác 0 C. Chức năng: Nhảy nếu nội dung thanh chứa bằng 0 D. Chức năng: Nhảy dài |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: NOP A. Chức năng: Nhảy đến địa chỉ tuyệt đối B. Nhảy nếu nội dung thanh chứa khác 0 C. Chức năng: Nhảy nếu nội dung thanh chứa bằng 0 D. Không làm gì tạo ra độ trễ của chương trình |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây thực hiện chức năng gì: MOV 30H,#40H A. Ghi giá trị 40H vào ô nhớ có địa chỉ 30H B. Ghi giá trị 30H vào ô nhớ có địa chỉ 40H C. Cộng 30H với 40H D. Trừ 30H với 40H |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051 : Trong câu lệnh sau đây: MOV 30H,#40H Thì: MOV là A. Trường chú giải B. Trường toán hạng C. Trường tên D. Trường mã lệnh |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051 : Trong câu lệnh sau đây: MOV 30H,#40H Thì: 30H và #40H là A. Trường chú giải B. Trường toán hạng C. Trường tên D. Trường mã lệnh |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051 : Khi cung cấp dữ liệu cho chương trình hợp ngữ: Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Nếu dữ liệu là ký tự hay chuỗi ký tự thì chúng phải được đóng trong dấu nháy kép B. Nếu dữ liệu là ký tự hay chuỗi ký tự thì chúng phải được đóng trong dấu nháy đơn C. Riêng đối với hệ Hexa nếu một số được bắt đầu bằng các chữ (a…f, hoạc A…F) thì ta phải thêm 0 ở trước số đó D. Số cho ở hệ nào thì phải kèm đuôi của hệ đó (trừ hệ thập phân) |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051 dữ liệu sau dấu ; trên dòng lệnh thuộc: A. Trường mã lệnh B. Trường tên C. Trường toán hạng D. Trường chú giải |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051 : Khi cung cấp dữ liệu cho chương trình hợp ngữ: Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Riêng đối với hệ Hexa nếu một số được bắt đầu bằng các chữ (a…f, hoạc A…F) thì ta phải thêm H ở trước số đó B. dữ liệu là ký tự hay chuỗi ký tự thì chúng phải được đóng trong dấu nháy đơn C. Riêng đối với hệ Hexa nếu một số được bắt đầu bằng các chữ (a…f, hoạc A…F) thì ta phải thêm 0 ở trước số đó D. Số cho ở hệ nào thì phải kèm đuôi của hệ đó (trừ hệ thập phân) |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051 : Chỉ dẫn: ORG: A. Thay đổi nội dung bộ đếm vị trí B. Kết thúc chương trình C. Gán giá trị của một BIT cho trường tên D. Khởi động vùng nhớ mã, với các giá trị có độ dài 1 byte |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051 : Chỉ dẫn: END: A. Kết thúc chương trình B. Thay đổi nội dung bộ đếm vị trí C. Gán giá trị của một BIT cho trường tên D. Khởi động vùng nhớ mã, với các giá trị có độ dài 1 byte |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051 : Chỉ dẫn: EQU : A. Khởi động vùng nhớ mã, với các giá trị có độ dài 1 byte B. Gán giá trị của một BIT cho trường tên C. Chỉ dẫn EQU gán giá trị số cho tên D. Thay đổi nội dung bộ đếm vị trí |  |  |  |  |  |
|  |  | Về lập trình hợp ngữ với vi điều khiển họ 8051 : Chỉ dẫn: * DW: A. Khởi động vùng nhớ mã, với các giá trị có độ dài 1 word B. Khởi động vùng nhớ mã, với các giá trị có độ dài 2 word C. Khởi động vùng nhớ mã, với các giá trị có độ dài 1 byte D. Thay đổi nội dung bộ đếm vị trí |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: ANL A, Gốc A. AND hai toán hạng, thực hiện phép toán AND từng bit giữa hai toán hạng, lưu kết quả vào toán hạng đích B. OR logic hai toán hạng – Thực hiện phép OR logic từng bit giữa hai toán hạng. Lưu kết quả vào toán hạng đích C. XOR logic hai toán hạng – XRL thực hiện phép toán XOR logic từng bít giữa hai toán hạng được chỉ ra trong lệnh và lưu kết quả vào toán hạng đích D. Di chuyển nội dung toán hạng Gốc đến Đích |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: ORL A, Gốc A. AND hai toán hạng, thực hiện phép toán AND từng bit giữa hai toán hạng, lưu kết quả vào toán hạng đích B. OR logic hai toán hạng – Thực hiện phép OR logic từng bit giữa hai toán hạng. Lưu kết quả vào toán hạng đích C. XOR logic hai toán hạng – XRL thực hiện phép toán XOR logic từng bít giữa hai toán hạng được chỉ ra trong lệnh và lưu kết quả vào toán hạng đích D. Di chuyển nội dung toán hạng Gốc đến Đích |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: XRL A, Gốc A. AND hai toán hạng, thực hiện phép toán AND từng bit giữa hai toán hạng, lưu kết quả vào toán hạng đích B. OR logic hai toán hạng – Thực hiện phép OR logic từng bit giữa hai toán hạng. Lưu kết quả vào toán hạng đích C. XOR logic hai toán hạng – XRL thực hiện phép toán XOR logic từng bít giữa hai toán hạng được chỉ ra trong lệnh và lưu kết quả vào toán hạng đích D. Di chuyển nội dung toán hạng Gốc đến Đích |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: MOV A, Gốc A. AND hai toán hạng, thực hiện phép toán AND từng bit giữa hai toán hạng, lưu kết quả vào toán hạng đích B. OR logic hai toán hạng – Thực hiện phép OR logic từng bit giữa hai toán hạng. Lưu kết quả vào toán hạng đích C. XOR logic hai toán hạng – XRL thực hiện phép toán XOR logic từng bít giữa hai toán hạng được chỉ ra trong lệnh và lưu kết quả vào toán hạng đích D. Di chuyển nội dung toán hạng Gốc đến Đích |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có chức năng gì: MOVX A, @Ri MOVX A, @DPTR A. AND hai toán hạng, thực hiện phép toán AND từng bit giữa hai toán hạng, lưu kết quả vào toán hạng đích B. OR logic hai toán hạng – Thực hiện phép OR logic từng bit giữa hai toán hạng. Lưu kết quả vào toán hạng đích C. XOR logic hai toán hạng – XRL thực hiện phép toán XOR logic từng bít giữa hai toán hạng được chỉ ra trong lệnh và lưu kết quả vào toán hạng đích D. Chức năng: di chuyển ở bộ nhớ ngoài |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: XCH A, Gốc A. AND hai toán hạng, thực hiện phép toán AND từng bit giữa hai toán hạng, lưu kết quả vào toán hạng đích B. OR logic hai toán hạng – Thực hiện phép OR logic từng bit giữa hai toán hạng. Lưu kết quả vào toán hạng đích C. XOR logic hai toán hạng – XRL thực hiện phép toán XOR logic từng bít giữa hai toán hạng được chỉ ra trong lệnh và lưu kết quả vào toán hạng đích D. Tráo đổi nội dung của thanh chứa A với nội dung của một byte |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: CLR bit A. Lấy bù bít B. Set bit bằng 1 C. Tráo đổi nội dung của thanh chứa A với nội dung của một byte D. Xóa bit , bit được chỉ ra trong lệnh sẽ bị xóa |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: SETB bit A. Xóa bit , bit được chỉ ra trong lệnh sẽ bị xóa B. Tráo đổi nội dung của thanh chứa A với nội dung của một byte C. Set bit bằng 1 D. Lấy bù bít |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: CPL bit A. Xóa bit , bit được chỉ ra trong lệnh sẽ bị xóa B. Tráo đổi nội dung của thanh chứa A với nội dung của một byte C. Set bit bằng 1 D. Lấy bù bít |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: RET A. Xóa bit , bit được chỉ ra trong lệnh sẽ bị xóa B. Tráo đổi nội dung của thanh chứa A với nội dung của một byte C. Set bit bằng 1 D. Lệnh Trở về từ chương trình con |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: RETI A. Xóa bit , bit được chỉ ra trong lệnh sẽ bị xóa B. Lệnh Trở về từ chương trình con C. Lệnh Trở về từ chương trình con phục vụ ngắt D. Tráo đổi nội dung của thanh chứa A với nội dung của một byte |  |  |  |  |  |
|  |  | Về tập lệnh của vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây là lệnh gì: SJMP Nhãn: A. Chức năng: Nhảy đến địa chỉ tuyệt đối B. Chức năng: Nhảy ngắn C. Chức năng: Nhảy nếu nội dung thanh chứa bằng 0 D. Chức năng: Nhảy dài |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Chế độ 2 của TIMER1 là: A. Chế độ định thời chia sẻ B. Bộ định thời 8 bit tự động nạp lại C. Bộ định thời 16 bit D. Bộ định thời/bộ đếm 13 bit |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi SCON dùng để : A. Thiết lập chế độ hoạt động của cổng nối tiếp B. Thiết lập chế độ hoạt động của các bộ định thời C. Thiết lập chế độ hoạt động của ngắt ngoài D. Thiết lập chế độ hoạt động của bộ định thời 1 và ngắt ngoài 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | VĐK 8051 có bao nhiêu nguồn nguyên nhân gây ra ngắt: A. 2 B. 3 C. 5 D. 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | VĐK 8051 có bao nhiêu ngắt ngoài A. 2 B. 3 C. 5 D. 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | VĐK 8051 có bao nhiêu nguồn ngắt của các bộ định thời A. 2 B. 3 C. 5 D. 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với VĐK 8051. Tại trạng thái ban đầu (sau khi reset) có bao nhiêu ngắt bị cấm A. 1 B. 2 C. 3 D. Tất cả các ngắt đều bị cấm |  |  |  |  |  |
|  |  | Với VĐK 8051. Thanh ghi IE là thanh ghi: A. Thanh ghi cho phép ngắt B. Thanh ghi ưu tiên ngắt C. Thanh ghi điều khiển định thời D. Thanh ghi chế độ định thời |  |  |  |  |  |
|  |  | Với VĐK 8051. Thanh ghi IP là thanh ghi: A. Thanh ghi cho phép ngắt B. Thanh ghi ưu tiên ngắt C. Thanh ghi điều khiển định thời D. Thanh ghi chế độ định thời |  |  |  |  |  |
|  |  | Với VĐK 8051. Để bộ định thời hoạt động ở chế độ bộ đếm thì bit C//T = ? A. 0 B. 1 C. 2 D. 0 hoặc 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi TL0 là: A. Byte thấp của bộ định thời 0 B. Byte cao của bộ định thời 0 C. Byte thấp của bộ định thời 1 D. Byte cao của bộ định thời 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi TL1 là: A. Byte thấp của bộ định thời 0 B. Byte cao của bộ định thời 0 C. Byte thấp của bộ định thời 1 D. Byte cao của bộ định thời 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi TH1 là: A. Byte thấp của bộ định thời 0 B. Byte cao của bộ định thời 0 C. Byte thấp của bộ định thời 1 D. Byte cao của bộ định thời 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi TH0 là: A. Byte thấp của bộ định thời 0 B. Byte cao của bộ định thời 0 C. Byte thấp của bộ định thời 1 D. Byte cao của bộ định thời 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: TIMER0 có mấy chế độ hoạt động: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: TIMER1 có mấy chế độ hoạt động: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có chức năng gì: SETB TR0 A. Cho phép Timer0 chạy B. Cho phép Timer0 chạy C. Dừng Timer 0 D. Dừng Timer 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có chức năng gì: SETB TR1 A. Cho phép Timer0 chạy B. Cho phép Timer1 chạy C. Dừng Timer 0 D. Dừng Timer 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có chức năng gì: CLR TR0 A. Cho phép Timer0 chạy B. Cho phép Timer1 chạy C. Dừng Timer 0 D. Dừng Timer 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có chức năng gì: CLR TR1 A. Cho phép Timer1 chạy B. Cho phép Timer1 chạy C. Dừng Timer 0 D. Dừng Timer 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi TCON: Bit TCON.0 (IT0) dùng để: A. Đặt chế độ cho ngắt ngoài TNT0 B. Đặt chế độ cho ngắt ngoài TNT0 C. Điều khiển chạy dừng của TIMER0 D. Điều khiển chạy dừng của TIMER1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi TCON: Bit TCON.2 (IT1) dùng để: A. Đặt chế độ cho ngắt ngoài TNT0 B. Đặt chế độ cho ngắt ngoài TNT1 C. Điều khiển chạy dừng của TIMER0 D. Điều khiển chạy dừng của TIMER1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi TCON: Bit TCON.4 (TR0) dùng để: A. Đặt chế độ cho ngắt ngoài TNT1 B. Đặt chế độ cho ngắt ngoài TNT0 C. Điều khiển chạy dừng của TIMER1 D. Điều khiển chạy dừng của TIMER0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Chế độ 0 của TIMER0 là: A. Bộ định thời/bộ đếm 13 bit B. Bộ định thời 16 bit C. Bộ định thời 8 bit tự động nạp lại D. Chế độ định thời chia sẻ |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Chế độ 1 của TIMER0 là: A. Bộ định thời/bộ đếm 13 bit B. Bộ định thời 16 bit C. Bộ định thời 8 bit tự động nạp lại D. Chế độ định thời chia sẻ |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Chế độ 2 của TIMER0 là: A. Bộ định thời/bộ đếm 13 bit B. Bộ định thời 16 bit C. Bộ định thời 8 bit tự động nạp lại D. Chế độ định thời chia sẻ |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Chế độ 3 của TIMER0 là: A. Bộ định thời/bộ đếm 13 bit B. Bộ định thời 16 bit C. Bộ định thời 8 bit tự động nạp lại D. Chế độ định thời chia sẻ |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Chế độ 0 của TIMER1 là: A. Bộ định thời/bộ đếm 13 bit B. Bộ định thời 16 bit C. Bộ định thời 8 bit tự động nạp lại D. Chế độ định thời chia sẻ |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Chế độ 1 của TIMER1 là: A. Bộ định thời/bộ đếm 13 bit B. Bộ định thời 16 bit C. Bộ định thời 8 bit tự động nạp lại D. Chế độ chia sẻ |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi TMOD là: A. Thanh ghi chế độ định thời B. Thanh ghi điều khiển định thời C. Thanh ghi điều khiển và các chế độ hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp D. Thanh ghi ưu tiên ngắt |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051. Thanh ghi TCON là: A. Thanh ghi chế độ định thời B. Thanh ghi điều khiển định thời C. Thanh ghi điều khiển và các chế độ hoạt động của cổng truyền thông nối tiếp D. Thanh ghi ưu tiên ngắt |  |  |  |  |  |
|  |  | Khi sử dụng ngắt cần lưu ý các yếu tố nào sau đây: A. Chức năng của ngắt/hàm. Tên ngắt/hàm: Dùng số hex từ 0h đến 0FFh B. Tham số vào: Thanh ghi hay bộ nhớ do hàm qui định C. Tham số ra: Thanh ghi hay bộ nhớ do hàm qui định D. Tất cả các đáp án trên. |  |  |  |  |  |
|  |  | Cổng nối tiếp của VĐK 8051 có bao nhiêu chế độ hoạt động? A 2 B 4 C 6 D 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với VĐK 8051. Chế độ hoạt động của cổng nối tiếp được thiết lập bằng cách ghi từ điều khiển vào thanh ghi SCON Trong thanh ghi SCON Bit SCON.0 (RI) là: A. Cờ ngắt nhận B. Cờ ngắt truyền C. Bit cho phép thu D. Bit phát thứ 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với VĐK 8051. Chế độ hoạt động của cổng nối tiếp được thiết lập bằng cách ghi từ điều khiển vào thanh ghi SCON Trong thanh ghi SCON Bit SCON.1 (TI) là: A. Cờ ngắt nhận B. Cờ ngắt truyền C. Bit cho phép thu D. Bit phát thứ 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với VĐK 8051. Chế độ hoạt động của cổng nối tiếp được thiết lập bằng cách ghi từ điều khiển vào thanh ghi SCON Trong thanh ghi SCON Bit SCON.4(REN) là: A. Cờ ngắt nhận B. Cờ ngắt truyền C. Bit cho phép thu D. Bit phát thứ 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với VĐK 8051. Chế độ hoạt động của cổng nối tiếp được thiết lập bằng cách ghi từ điều khiển vào thanh ghi SCON Trong thanh ghi SCON Bit SCON.3(TB8) là: A. Cờ ngắt nhận B. Cờ ngắt truyền C. Bit cho phép thu D. Bit phát thứ 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với VĐK 8051. Chế độ hoạt động của cổng nối tiếp được thiết lập bằng cách ghi từ điều khiển vào thanh ghi SCON Trong thanh ghi SCON Bit SCON.2 (RB8) là: A. Bit nhận thứ 9 B. Cờ ngắt truyền C. Bit cho phép thu D. Bit phát thứ 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có chức năng gì: SETB REN A. Cho phép thu dữ liệu B. Cho phép Timer1 chạy C. Dừng Timer0 D. Dừng Timer1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IE: Bit IE.4(ES) là: A. Bit cho phép ngắt toàn cục B. Không dùng C. Bit cho phép ngắt do TIMER0 D. Bit cho phép ngắt cổng nối tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IE: Bit IE.3(ET1) là: A. Bit cho phép ngắt toàn cục B. Bit cho phép ngắt do TIMER1 C. Bit cho phép ngắt do TIMER0 D. Bit cho phép ngắt cổng nối tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IE: Bit IE.2(EX1) là: A. Bit cho phép ngắt toàn cục B. Bit cho phép ngắt do TIMER1 C. Bit cho phép ngắt ngoài 1 (INT1) D. Bit cho phép ngắt cổng nối tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IE: Bit IE.1(ET0) là: A. Bit cho phép ngắt toàn cục B. Bit cho phép ngắt do TIMER1 C. Bit cho phép ngắt ngoài 1 (INT1) D. Bit cho phép ngắt do TIMER0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IE: Bit IE.0(EX0) là: A. Bit cho phép ngắt toàn cục B. Bit cho phép ngắt do TIMER1 C. Bit cho phép ngắt ngoài 1 (INT1) D. Bit cho phép ngắt ngoài 0 (INT0) |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Hãy chọn phát biểu đúng: Để cho phép một ngắt nào đó thì: A. Bit cho phép ngắt tương ứng được đặt bằng 1 và bit cho phép ngắt toàn cục đặt bằng 1. B. Bit cho phép ngắt tương ứng được đặt bằng 1 và bit cho phép ngắt toàn cục đặt bằng 0. C. Bit cho phép ngắt tương ứng được đặt bằng 0 và bit cho phép ngắt toàn cục đặt bằng 1. D. Bit cho phép ngắt tương ứng được đặt bằng 0 và bit cho phép ngắt toàn cục đặt bằng 0. |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Hai lệnh sau đây có tác dụng gì : SETB EA SETB EX1 A. Cho phép ngắt ngoài 1 B. Cho phép ngắt ngoài 0 C. Cho phép ngắt do TIMER1 D. Cho phép ngắt cổng nối tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Lệnh sau đây có tác dụng gì : MOV IE,#10000100B A. Cho phép ngắt ngoài 1 B. Cho phép ngắt ngoài 0 C. Cho phép ngắt do TIMER1 D. Cho phép ngắt cổng nối tiếp |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IP: Bit IP.0(PX0) là: A. Bit ưu tiên ngắt cho ngắt ngoài 0 B. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 0 C. Bit ưu tiên ngắt cho ngắt ngoài 1 D. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IP: Bit IP.1(PT0) là: A. Bit ưu tiên ngắt cho ngắt ngoài 0 B. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 0 C. Bit ưu tiên ngắt cho ngắt ngoài 1 D. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IP: Bit IP.2(PX1) là: A. Bit ưu tiên ngắt cho ngắt ngoài 0 B. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 0 C. Bit ưu tiên ngắt cho ngắt ngoài 1 D. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IP: Bit IP.3(PT1) là: A. Bit ưu tiên ngắt cho ngắt ngoài 0 B. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 0 C. Bit ưu tiên ngắt cho ngắt ngoài 1 D. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IP: Bit IP.4(PS) là: A. Bit ưu tiên ngắt cho cổng nối tiếp B. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 0 C. Bit ưu tiên ngắt cho ngắt ngoài 1 D. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Trong thanh ghi IP: Bit IP.6 là: A. Bit không dùng B. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 0 C. Bit ưu tiên ngắt cho ngắt ngoài 1 D. Bit ưu tiên ngắt cho bộ định thời 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Với họ vi điều khiển 8051: Ở trạng thái ban đầu (sau khi reset) ngắt nào có mức ưu tiên cao? A. Ngắt do TIMER0 B. Ngắt do TIMER1 C. Ngắt ngoài 1 (INT1) D. Không có ngắt nào có mức ưu tiên cao hơn |  |  |  |  |  |